附件1

划定、调整的部分城市集中式饮用水水源保护区区划表

| 序号 | 保护区划定、调整 | 市（州） | 县（市、区） | 请示 文号 | 水源地 名称 | 取水口 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调整 | 绵阳 | 江油市 | 绵府〔2018〕69号 | 江油市涪江岩嘴头 | 江油市太平镇涪江右岸岩嘴头 （31°49′10.62″N， 104°45′31.52″E） | 取水口下游100米至取水口上游1000米（包括汇入的支流觉明沟），多年平均水位对应高程线下的水域范围。涪江左岸一级保护区水域边界纵深至防洪堤堤顶临河侧、涪江右岸和觉明沟两岸一级保护区水域边界纵深50米，但不超过流域分水岭的陆域范围。 | 取水口下游300米至取水口上游3000米（包括汇入的支流觉明沟），多年平均水位对应高程线下的除一级保护区外的水域范围。一、二级保护区水域边界沿两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围。 | 二级保护区上边界上溯2000米，多年平均水位对应高程线下的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深1000米但不超过流域分水岭的陆域范围。 |
| 2 | 划定 | 甘孜 | 得荣县 | 甘府〔2018〕67号 | 得荣县格绒沟格子达 | 得荣县松麦镇格绒沟右岸县城老水厂取水口 （28°44′19″N， 99°16′57″E） | 取水口下游100米至取水口上游1000米，5年一遇洪水所能淹没的水域范围。一级保护区水域边界沿两岸水平纵深50米的陆域范围。 | 取水口下游100米至取水口上游3000米，10年一遇洪水所能淹没的除一级保护区外的水域范围。二级保护区水域边界沿两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围。 | / |
| 3 | 划定 | 甘孜 | 色达县 | 甘府〔2018〕67号 | 色达县色拉沟姑咱村 | 色达县城西北方向色柯镇姑咱村，色拉沟左岸边，设置3个取水口，分别为：1号取水口 （32°18′13.20″N， 100°20′07.92″E）， 2号取水口 （32°18′08.37″N，100°20′05.95″E）， 3号取水口 （32°18′07.05″N， 100°20′04.93″E） | 3号取水口下游100米至1号取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。一级保护区水域边界沿两岸纵深50米的陆域范围。 | 3号取水口下游300米至1号取水口上游3000米，多年平均水位对应的高程线下除一级保护区外的水域范围。一、二级保护区水域边界沿两岸纵深1000米但不超过流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围。 | 二级保护区上边界上溯10000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深1000米但不超过流域分水岭的陆域范围。 |
| 4 | 划定 | 凉山 | 西昌市 | 凉府〔2018〕57号 | 西昌市邛海 | 西昌市海南乡邛海海潮寺 （27°48'14.382"N， 102°19'47.373"E） | 以取水口为圆心，多年平均水位对应高程线（海拔高程1510.5米）下靠湖心一侧以600米为半径，靠陆一侧以岸线为边界的水域范围。一级保护区水域边界沿岸纵深至环湖步行游道的陆域范围。 | 多年平均水位对应高程线下，邛海大沟河口东侧至官坝河口西侧连线以东，除一级保护区外的水域范围。一、二级保护区沿北岸和南岸纵深至环湖公路，沿东岸纵深至小清河和官坝河流域山脊线的除一级保护区外的陆域范围。 | 邛海集水范围内除一、二级保护区外的水域和陆域范围。 |

附件2

撤销部分城市集中式饮用水水源保护区一览表

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 请示文号 | 水源地名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都 | 郫都区 | 成府〔2018〕104号 | 郫县徐堰河饮用水源地 |
| 2 | 成都 | 郫都区 | 成府〔2018〕104号 | 郫县柏条河饮用水源地 |
| 3 | 广元 | 苍溪县 | 广府〔2018〕97号 | 苍溪县陵江镇水厂饮用水源地 |
| 4 | 达州 | 宣汉县 | 达市府〔2018〕58号 | 宣汉县大石盘水源地 |
| 5 | 甘孜 | 色达县 | 甘府〔2018〕67号 | 色达县色拉沟饮用水源地 |
| 6 | 甘孜 | 巴塘县 | 甘府〔2018〕67号 | 巴塘县鹦哥嘴饮用水源地 |
| 7 | 甘孜 | 乡城县 | 甘府〔2018〕67号 | 乡城县冷龙沟饮用水源地 |
| 8 | 甘孜 | 甘孜县 | 甘府〔2018〕67号 | 甘孜县绒岔沟饮用水源地 |
| 9 | 甘孜 | 炉霍县 | 甘府〔2018〕67号 | 炉霍县尖尖山饮用水源地 |
| 10 | 甘孜 | 白玉县 | 甘府〔2018〕67号 | 白玉县比柯沟饮用水源地 |
| 11 | 甘孜 | 白玉县 | 甘府〔2018〕67号 | 白玉县磨房沟水源地 |
| 12 | 甘孜 | 白玉县 | 甘府〔2018〕67号 | 白玉县木工沟水源地 |
| 13 | 甘孜 | 丹巴县 | 甘府〔2018〕67号 | 丹巴县大马沟饮用水源地 |
| 14 | 甘孜 | 德格县 | 甘府〔2018〕67号 | 德格县欧普龙饮用水源地 |
| 15 | 凉山 | 喜德县 | 凉府〔2018〕57号 | 喜德县贺波洛小桥饮用水源地 |