2012年攀枝花市规模以上工业能耗分析

----能耗增幅放缓 节能降耗明显-

2012年，攀枝花市加快建设中国钒钛之都、中国阳光花城、四川南向门户,认真贯彻落实科学发展观,加强产业引导和结构调整，完善节能监督管理机制，工业节能工作取得了新的进展。

一、节能降耗明显

2012年，攀枝花市规模以上工业综合能源消耗1155.7万吨标准煤，同比增长3.5%，比上半年累计回落4.1个百分点，比去年同期回落6.6个百分点。

（一）能源消费增幅放缓

随着《攀枝花市“十二五”节能减排综合性实施方案》的落实，攀枝花市工业用能增速从2011年的持续高位增长开始逐步回落。2012年一季度能耗同比增长9.1%,二季度当季增长6.1%,三季度当季增长6.1%,四季度当季下降7.1%,增速比去年四个季度分别回落4.2、3.2、4.1和15.0个百分点。

攀枝花市2011-2012年累计和当季工业能耗增速

从上图可以看出,由于2012年四季度用能负增长,导致工业用能总量速度全年下行趋势十分明显。从电业局反馈的数据,攀枝花市四季度工业用电量同比下降12.3%,工业能耗增速与工业用电量增速趋势一致。

（二）过半行业产值能耗下降

2012年攀枝花市规模以上工业产值能耗下降6.7%。分行业看, 16个行业产值能耗下降,下降面占57%。在这16个行业中,产值能耗降幅超过20%以上有3个行业, 10%-20%的有7个行业, 10%以内的有6个。其中,六大高耗能行业综合能耗为782万吨标准煤，占全部规模以上工业企业能耗的67.7%。虽然综合能耗绝对量较大，但是产值能耗均有不同程度的下降。其产值能耗同比下降7.5%，超全部规模以上工业企业产值能耗降幅0.8个百分点。

攀枝花市2012年六大高耗能行业能耗情况

| 行业 | 综合能耗(万吨标煤) | 同比增幅（%） | 产值单耗增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 568.5 | -4.8 | -0.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 80.0 | 11．7 | -9.1 |
| 炼焦业 | 67.2 | 84．9 | -12.2 |
| 电力生产和供应业 | 39.3 | -12.3 | -14.9 |
| 非金属矿物制品业 | 19.3 | -5.4 | -16.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 7．7 | -2.6 | -34.0 |

（三）煤电生产消费双双下降

煤炭和电力是攀枝花市能源消耗的主要品种,也是高耗能行业的主要供给,对攀枝花市节能降耗起到关键作用。2012年原煤生产下降14.4%,消耗下降8.6%;洗精煤生产下降8.1%,消耗下降2.4%;其他洗煤生产下降1.0%,消耗下降17.1%;焦炭生产下降1.6%,消耗同比下降5.1%。电力消费是经济发展的“温度计”,也是核算全社会能耗的重要因素。2012年攀枝花市火力发电产出下降10.5%,水力发电产出下降4.7%，钢铁、黄磷、工业硅用户的用电量出现大幅下降，导致工业用电量同比下降2.7%，全社会用电量同比下降1.6%。

攀枝花市2012年规模以上工业煤炭和电力生产和消耗情况

|  | 单位 | 生产总量 | 同比增幅(%) | 消耗总量 | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤: | 万吨 | 960.8 | -14.4 | 2388.9 | -8.6 |
| 无烟煤 | 万吨 | 83.5 | -26.7 | 144.0 | -8.5 |
| 炼焦烟煤 | 万吨 | 478.2 | -13.6 | 487.2 | 13.6 |
| 一般烟煤 | 万吨 | 399.1 | -12.2 | 1757.7 | -13.2 |
| 洗精煤 | 万吨 | 995.6 | -8.1 | 766.8 | -2.4 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 580.9 | -1.0 | 94 | -17.1 |
| 焦炭 | 万吨 | 534.5 | -1.6 | 383 | -5.1 |
| 全社会用电 | 万吨 | -- | -- | 126.1 | -1.6 |
| 工业用电 | 亿千瓦时 | -- | -- | 115.8 | -2.7 |
| 水电 | 亿千瓦时 | 143.6 | -4.7 | -- | -- |
| 火电 | 亿千瓦时 | 66.0 | -10.5 | -- | -- |

（四）能源综合利用水平保持稳定

加工转换效率是观察能源加工转换装置和生产工艺先进与落后、管理水平高低的重要指标。在没有大的技术改造和大的运行事故时，转换效率相对稳定。2012年攀枝花市火力发电、原煤入洗、炼焦等加工转换企业能源投入产出效率为80.48%,高于全省平均水平4.11个百分点。

攀枝花市2012年规模以上工业分季度能源加工转换效率表

|  | 一季度(%) | 二季度(%) | 三季度(%) | 四季度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火力发电 | 34.79 | 34.33 | 34.25 | 34.26 |
| 供热 | 89.65 | 90.94 | 92.97 | 90.44 |
| 原煤入洗 | 81.00 | 81.61 | 82.72 | 80.75 |
| 炼焦 | 95.32 | 94.77 | 95.20 | 94.96 |
| 炼焦及煤制油 | 89.83 | 89.10 | 89.19 | 89.90 |
| 加工型煤制品 | 83.35 | 80.41 | 80.84 | 79.87 |
| 热电联产 | 42.32 | 41.77 | 41.79 | 42.33 |
| 炼焦与制气 | 95.32 | 94.77 | 95.20 | 94.96 |
| 合计 | 80.29 | 80.29 | 81.02 | 80.48 |

（五）主要单位产品能耗指标下降

2012年，影响攀枝花市规模以上工业能耗的重点耗能产品的单位能耗下降，主要集中在黄磷、钢铁和火电等高耗能行业。其中，单位黄磷生产电力消耗下降0.8%、吨钢综合能耗下降6.0%、铁矿烧结工序单位能耗下降12.8%、电炉炼钢综合工序单位能耗下降8.0%、电厂火力发电标准煤耗下降0.2%。

（六）重点用能企业勇担节能重任

1、千户节能行动企业节能管理效果明显

攀枝花市纳入全省千户企业节能行动方案的80户企业,大地水泥和红果水泥由于落后产能被关闭,卓越钒业和元伦化工退出了规模以上工业企业统计。其余的76户企业技术装备水平大幅提升，能源利用效率大幅提高，全年综合能源消耗量为880万吨标煤,同比下降2.4%,拉动规模以上工业能耗下降1.9个百分点。其中千户企业中的高耗能行业综合能源消耗量723万吨，同比下降4.0%，拉动规模以上工业能耗下降2.7个百分点。

攀枝花市2012年千户节能行动企业能耗情况

|  | 千户节能行动企业 |  | 全部规模企业 |  | 千户占全部规模比重(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部行业 | 高耗能行业 | 全部行业 | 高耗能行业 | 全部行业 | 高耗能行业 |
| 户数(户) | 76 | 41 | 344 | 122 | 22% | 33.6% |
| 综合能耗(万吨标准煤) | 880 | 723 | 1156 | 782 | 76.1% | 92.5% |
| 能耗增幅(%) | -2.4 | -4 | 3.5 | 0.5 |  |  |

2、大企业节能技术改造力度加强

近年来，攀枝花市攀钢、攀煤等大企业加强了节能新技术的研发和推广，促进了企业生产工艺优化和产品结构升级，综合能源消耗量大幅下降。

攀钢:2012年全年综合能耗下降6.2%。企业在工艺优化、流程改进降低能源消耗和减少污染物产生转移，取得了较好的节能减排效果。一是通过对干熄焦、TRT、烧结机余热回收等二次能源设施的工艺优化，有效提高了二次能源的回收量，较上年多回收利用二次能源2.6万吨标准煤。二是组织实施了冷轧厂退火炉废气余热回收、炼钢转炉余热蒸汽回收系统改造、煤化工厂蒸氨系统改造、煤化工厂C410皮带除尘系统改造等节能减排项目，以及配套建成投运烧结机的烟气脱硫设施、余热回收装置，年可节约能源4.9万吨标准煤。三是组织实施的白马铁矿及及坪矿石胶带运输系统，在确保矿山正常生产的同时，具有较好的节能效果和减少扬尘的产生，年可节约1.07万吨标准煤。四是开展了高钛渣电炉余热利用、硫酸法钛白粉生产废水的综合利用等节能减排工艺技术及方案的研究，部分项目已取得阶段性成果。

攀煤: 2012年全年综合能耗下降5.7%。企业为降低能源消耗和生产成本，把节能降耗技术改造作为一项重要工作。2012年对大宝顶、花山矿主通风机进行节能降耗技术改造，淘汰四台能耗高的老旧风机和电机，并对这四台主扇电机应用变频调速技术降低能耗。对小宝鼎两台绞车控制系统进行变频改造。

三维发电：2012年全年综合能耗下降12.3%。2012年完成了11、12#机凝泵A变频改造，耗电下降25-30%。机组停运期对凝结器钢管进行了高压清洗。完成11#机20级叶片修复工作。空预器查漏堵漏。完成了11号炉煤仓、疏松装置及进口门改造工作。

川投电冶：2012年全年综合能耗下降22.6%。近年来,企业开展了一系列节能技改工程,一是为扩大尾气净化及外输能力，2012年完成了对4台尾气压缩机的改造。改造后，抽气量由原来的1700标准立方米/小时提高到了4700标准立方米/小时，大大提高了输气能力。二是对10号黄磷电炉的短网结构、布置和电炉极心圆直径进行了研究和施工设计，投资300余万元完成了升级技术改造。三是为提高对泥磷的回收处理能力，提高磷的回收率,设计和建设了由4个槽体组成的泥磷回收装置。四是完成了锅炉引风机、鼓风机变频调节节能技改。

二、当前节能工作存在的问题

（一）淘汰落后、节能降耗任重道远

攀枝花市虽然通过大力推进重点项目建设，在钢铁冶炼和延伸加工、钒钛新材料、循环经济、太阳能等产业转型升级方面取得了一定突破，但离新型工业化要求还有一定差距，这使得部分能耗高、污染重的企业还将在一段时间内存在，节能降耗工作任重道远。

（二）重化工业结构为节能降耗工作带来了较大压力

近年来攀枝花市虽在调整工业产业结构方面做了大量卓有成效的工作，取得了积极的成果，但重工业偏重的局面一直没有打破。2012年，重工业综合能源消费量为1119万吨标准煤，占规模以上工业综合能源消费总量的96.8%，在攀枝花市未来的经济发展中，依然面临着十分艰巨而繁重的结构性节能任务。

（三）一批工业项目陆续投产，将进一步拉升攀枝花市规模以上工业能耗

攀枝花市在加快经济发展、承接产业转移的同时，一批大的工业项目相继开工并投产，如：富邦1千万件载货汽车制动毂、昆钢4千吨钛锭、钛都公司5万吨钛白粉、祥安轧钢1万吨钒渣和30万吨特殊钢材、丰源矿业扩能钛精矿35万吨，铁精矿100万吨、东方钛业新增金红石钛白粉6万吨，竣工投产后，将拉升攀枝花市规模以上工业能耗增长。

（四）部分高耗能行业能耗大幅上升

2012年，攀枝花市部分高耗能行业能耗大幅上升。如化学原料及化学制品制造业能耗同比上升11.7%，炼焦业能耗同比上升84.9%。当经济企稳回升后，如果火力发电、钢铁、水泥、黄磷生产等行业产能释放，攀枝花市能源消耗总量将迅速回升，节能降耗压力较大。

三、对下一步节能降耗工作的建议

（一）强化节能降耗责任,加快节能步伐

从2012年数据看，虽然攀枝花市规模以上工业能耗增幅回落，但是回落的原因并不完全是由节能工作本身促成的，而是受经济回落影响使然。所以应继续强化各级政府节能责任意识，严格按照节能降耗工作目标责任考核，抓紧制订落实节能中长期规划相关配套政策、措施。通过明确各产业、行业阶段性目标，加快攀枝花市节能步伐。

（二）强化能评制度,抓好固定资产投资项目用能审核关

全面实施和严格执行固定资产投资项目能评制度，从源头控制高能耗项目建设，防止“两高”项目过快增长，对新建和改扩建的固定资产投资项目严格实行节能评估和审查。通过用能审核项目建设的跟踪、服务和督促检查，确保项目建设按用能审核要求实施。

（三）强化重点单位耗能监管,增强工作实效

结合全省“千家企业节能低碳行动”， 抓好重点行业、重点企业、重大节能工程，重点示范项目和重大节能技术，更好地发挥企业在节能工作中的带头作用。同时密切跟踪监测电力、水泥、钢铁、黄磷等高能耗行业生产状况，高度关注能源消费量和主要耗能产品产量运行态势，继续抓好钢铁、钒钛、化工、建材等行业的节能技术改造，重点推进钢铁及化工行业余热余压利用、新型干法水泥线建设、燃煤工业锅炉改造、电机系统节能等重点节能工程，力争实现在一批节能降耗共性、关键技术及重大技术装备产业化示范项目的新突破。

（四）充分发挥新能源优势，进一步改善能源结构

加快太阳能等可再生能源的开发利用，进一步改善攀枝花市能源结构。太阳能作为一种清洁和可再生能源，在减少和替代常规能源中有着重要作用。攀枝花市太阳能资源条件好，通过制定加快太阳能资源开发利用的措施，继续推进太阳能光热利用的普及，加快光电利用开发，积极培育太阳能配套产业，力争攀枝花市节能降耗工作迈上新台阶。