四川煤矿安全监察执法要素表

| 监察 要素 | 监察子要素 | 监察要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采煤 |  |  |  |
| 开拓开采 | 井筒和开采水平 | 井筒、水平名称数量、标高、主要地层组合、含煤地层及主要可采煤层 |  |
|  | 生产接续 | 水平（采区）接续、工作面接续、生产能力 |  |
|  | 采区设计 | 审批、特殊设计、防突专门设计 |  |
|  | 采区设计内容 | 位置、地质结构、巷道布置、回采工艺、附图及其它技术资料 |  |
|  | 验收资料 | 采区系统、验收结论、“三下”采煤试采报告及批准文件 |  |
| 作业规程 | 编制依据 | 采区设计、地质说明书、矿压资料 |  |
|  | 规程内容 | 回采范围、煤层赋存情况、采煤方法及工艺流程、顶板控制方法、各生产系统、防尘隔爆设施避灾路线、传达考试及审批记录 |  |
|  | 补充措施 | 内容、审批、学习传达记录 |  |
| 矿压观测 | 观测方式 | 设计、测点布置、测压仪器、记录 |  |
|  | 矿压资料 | 数据分析整理、结论 |  |
| 顶板控制 | 支护材料 | 合格证、MA标志、维修记录、材料存放、备用材料 |  |
|  | 工作面支护 | 支架（支柱）、端头、机炮道、切顶排、特殊支护、面后悬顶（强制放顶） |  |
|  | 安全出口 | 高度、数量、人行道宽度 |  |
|  | 超前支护 | 支护长度、支护方式、质量要求 |  |
| 爆破管理 | 爆破材料 | 雷管、炸药、发爆器、母线 |  |
|  | 爆破制度 | 爆破方式、爆破地点、一炮三检、三保险、三人连锁 |  |
| 采掘设备 | 乳化液泵站 | 泵站压力、乳化液浓度、管路、备用泵 | 滚筒式采煤机和刮板运输机使用必须符合煤矿安全规程规定。 |
|  | 采煤机 | 牵引固定、内外喷雾、停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置、使用及停机 |  |
|  | 刮板输送机 | 固定、急停按钮、附件 |  |
| 掘进 |  |  |  |
| 开拓布局 | 开拓工程 | 井田范围、图纸、水平数量 | 参照采煤开拓部分 |
|  | 生产接续 | 采区布置、工作面数量、接续安排 |  |
| 作业规程 | 编制依据 | 采区设计、工作面地质说明书 |  |
|  | 规程内容 | 掘进范围、煤层赋存情况、掘进方法、顶板控制方法、避灾路线、传达考试、审批、防尘、隔爆设施 |  |
|  | 补充措施 | 审批、内容、学习 |  |
| 支护设计 | 设计依据 | 地质说明书、审批的采区设计、邻近采区同煤层矿压观测资料、操作规程 |  |
|  | 裸体支护 | 围岩状况、批复、安全措施 |  |
|  | 其他支护 | 计算依据或类比相近巷道、确定支护方式及支护参数 |  |
| 巷道维护 | 维修 | 巷修制度、失修率 |  |
|  | 措施 | 施工安全技术措施、技术和质量要求、措施审批学习传达 |  |
| 质量控制 | 验收资料 | 原始记录、质量等级、光爆眼痕率 |  |
|  | 锚杆 | 拉力试验记录、顶板离层监测记录、预紧力（现场查） |  |
|  | 喷砼 | 强度、厚度检查和试验记录 |  |
| 顶板控制 | 支护材料 | 合格证、MA标志、维修记录、材料存放、备用材料 |  |
|  | 永久支护 | 支护形式、质量要求、质量保障措施 |  |
|  | 临时支护 | 支护形式、质量要求、质量保障措施 |  |
| 掘进机械 | 耙装机 | 固定、照明、挡绳栏及防止耙斗出槽的护栏、司机保护设施、钢丝绳、回头轮、甲烷断电仪悬挂 |  |
|  | 综掘机 | 电器控制专用工具、照明、内外喷雾、非操作侧紧急停止运转的按钮、停机断电及切割头落地 |  |
|  | 刮板输送机 | 固定、信号、急停按钮、附件 |  |
| 爆破管理 | 爆破材料 | 雷管、炸药、发爆器、母线 |  |
|  | 爆破制度 | 爆破方式、爆破地点、一炮三检、三人连锁、反向风门 |  |
| 机电 |  |  |  |
| 供电系统 | 矿井供电系统图 | 质量、填绘、更新 |  |
|  | 供电双回路 | 矿井地面、井下各主要中央变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房、主要通风机、提升人员的立井绞车供电、抽放瓦斯泵房、局部通风机、安全监控系统、备案 |  |
|  | 井下电缆 | 电缆阻燃、敷设、连接、检查 |  |
|  | 电气保护 | 过流保护、漏电保护、接地保护、电气防爆、防雷电保护、信号照明综保、电机综保、煤电钻综保等保护装置 |  |
|  | 电气测试、试验 | 低压检漏试验、接地电阻测定、继电保护整定、电缆热稳定性校验、记录 |  |
|  | 电气设备资质、证件 | 矿用设备、器材、仪器仪表、防护用品、档案 |  |
|  | 照明系统 | 应急照明、井下照明、矿灯 |  |
| 通讯系统 | 矿井通讯系统图 | 质量、填绘、更新 |  |
|  | 通讯设备和人员定位设备 | 固定电话、移动通讯、人员定位 |  |
| 压风系统 | 压风设备资质及检测 | 地面空压机、井下空压机、风包 、管路、压风自救装置、档案 |  |
|  | 压风机保护装置 | 空压机控制、保护、信号 |  |
| 大型设备 | 排水设备 | 排水泵、管路、闸阀、设备控制保护、接地保护、 档案 |  |
|  | 通风机机械设备 | 主通风机设备、反风设施、技术测试、控制保护、接地保护 、档案 |  |
|  | 采掘设备 | 综采机械、综掘机械 |  |
| 通风 |  |  |  |
| 通 风 系 统 | 系统管理 | 机械式全风压通风、完整独立通风系统、分区通风、专用回风巷(高瓦斯、突出矿井）、掘进巷道贯通专项措施、无不符合规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风 |  |
|  | 通风能力 | 实际产量、核定报告、通风阻力、通风阻力测定报告 |  |
|  | 机构制度 | “一通三防”管理队伍、各级责任制度、岗位责任制及技术操作规程，特种作业人员配备；仪器仪表保管、维修、保养制度，定期校正及计量检定记录。 |  |
|  | 主要通风机 | 主（备）用通风机、性能测定报告、风机能力、外部漏风率、工况点、防爆门和引风道设计及质量、风机房设施，反风设施、演习报告 |  |
|  | 局部通风机 | 设备齐全、双风机、双电源、三专两闭锁、实验记录、停风计划，风筒吊挂、离碛头距离、破口、转弯管理 |  |
|  | 通风设施 | 建筑质量、定期检查、台帐、记录，正反向风门、风门闭锁、密闭管理 |  |
|  | 矿井通风报表 | 配风计划、风量、风速、有效风量、测风地点及时间 |  |
|  | 矿井通风系统图 | 填绘质量及更新，分层图、立体示意图、网络图、供风设备型号参数、交换备案 |  |
| 瓦斯防治 | 瓦斯等级 | 鉴定报告、批复、备案 |  |
|  | 瓦斯日报表 | 制度执行，记录牌、检查手册（循环图表）、瓦斯调度台帐三对口，异常情况处理、审阅签字 |  |
|  | 瓦斯检查 | 检查地点、检查次数、方式、一炮三检、专职瓦斯检查、超限处理 |  |
|  | 瓦斯抽采 | 批文、永久抽采瓦斯系统、井下临时抽采瓦斯系统，抽采系统管路、检测仪表、参数测定；钻场和钻孔参数、牌板、台帐记录，抽采率、抽采量 |  |
|  | 防突措施 | 突出危险性鉴定或评估、防突设计、批复、备案，两个“四位一体”防突措施、保护层、效果检验、安全防护措施、避灾硐室 |  |
|  | 安全监控 | 备用主机、实时联网上传、监控系统图、监控报表、超限处理，传感器数量及位置，报警、断电及复电范围，调校监测记录；便携式瓦斯检测仪佩带、悬挂 |  |
|  | 机构制度 | 特种作业人员、防突机构，排放瓦斯制度、撤人制度 |  |
| 运输 |  |  |  |
| 提升运输系统 | 提升系统图 | 质量、填绘、更新 |  |
|  | 提升设施 | 提升绞车、提升容器、防坠装置、钢丝绳、悬吊装置、档案 |  |
|  | 提升保护装置 | 保护装置、制动装置、传动装置 |  |
|  | 提升信号装置 | 常用信号、备用信号、电话 |  |
| 井巷运输系统 | 运输装置 | 调度绞车安装、连接装置、保护装置、跑车防护装置、防跑车装置 |  |
|  | 轨道铺设 | 轨道、道岔、轨枕 |  |
|  | 运输措施 | 超长、超宽、超高、超重安全措施 |  |
|  | 矿井运输系统图 | 质量、填绘、更新 |  |
| 电机车运输 系统 | 电机车架线 | 架线敷设、分段开关、自动停送电开关 |  |
|  | 电机车 | 照明、信号装置、制动装置、连接装置、性能试验、信集闭 |  |
| 输送机运输 系统 | 胶带和设备的资质及检测 | 资质证件、检查记录、胶带的阻燃、钢缆机钢丝绳试验 |  |
|  | 输送机保护装置 | 保护装置、 制动装置、信号装置 |  |
| 架空乘人装置 | 钢丝绳资质及检测 | 钢丝绳试验、资质证件、检查记录 |  |
|  | 保护装置 | 制动器、连接装置、安全装置 |  |
| 单轨运输 | 资质 | 设计、资质证件 |  |
|  | 保护装置 | 制动保护、固定方式 |  |
| 防治水 |  |  |  |
| 水文基础资料 | 防治水机构人员 | 防治水机构、探放水队伍、专业人员、探放水工 |  |
|  | 防治水计划 | 中长期规划（5-10年）、年度计划 |  |
|  | 技术基础资料 | 矿井地质报告、地质说明书、图纸 |  |
|  | 水害隐患排查 | 水患调查报告、水文地质条件类型，隐患排查分析和治理总结、月度水害预报 |  |
|  | 地面水文观测 | 最高洪水位、井口标高、大气降雨、地表水体观测 |  |
|  | 井下水文观测 | 出水点观测、井下涌水量观测台帐 |  |
|  | 相邻矿井开采情况 | 矿井连通情况、开采情况、调查记录 |  |
| 老空水防治 | 古井、老窑积水 | 积水区、积水量、积水标高 |  |
|  | 采空区积水 | 积水线、探水线，隔离煤柱宽度、挡水墙抗压强度 |  |
|  | 井下探放水 | 探放水设计、安全措施、总结、封孔质量 |  |
|  | 钻探管理 | 钻机型号、钻机安装、现场管理、钻探原始记录 |  |
| 采掘防治水 | 防治水开采设计 | 承压水上开采设计、地表水下（煤层露头）开采专家论证、批复文件 |  |
|  | 防隔水煤柱 | 断层煤柱、钻孔煤柱、防水煤（岩）柱设计、批复文件、煤（岩）柱厚度 |  |
|  | 受水威胁巷道 | 巷道布置层位、安全隔水层厚度、探放水和注浆改造加固措施 |  |
|  | 受水威胁工作面 | 防治水设计、探放水、探查（改造）总结、开采进度、效果检验 |  |
|  | 疏水降压 | 方案设计、放水量及水位观测、封孔质量 |  |
|  | 注浆堵水 | 井筒淋水治理、帷幕截流、突水点封堵 |  |
|  | “三下”开采 | 开采设计及批复文件、岩移观测 |  |
|  | 防水安全设施 | 避灾硐室、防水闸门（墙）设计、施工、验收材料、观测（关闭）试验报告、基础台帐 |  |
| 排水系统 | 中央泵房 | 双回路供电、主副水仓容量、主泵房位置、安全出口高度、防水密闭门 |  |
|  | 主排水泵 | 水泵型号、管路、排水能力、性能测试报告 |  |
|  | 采区排水 | 采区水仓容量、水泵、管路排水能力 |  |
| 地面防治水 | 应急救援 | 水害应急救援预案、避灾演习、现场处置方案，救灾物资装备 |  |
|  | 雨季“三防”工程及措施 | 井口及工业广场位置，修筑堤坝、排洪沟渠情况、防水溃入井下措施；排水系统检修、联合试运转 |  |
|  | 汛期水患排查及治理情况 | 矸石山、上游水库、水电大坝、老采空区、岩溶陷落柱、河道泄水等隐患排查情况，治理工程设计、治理质量、验收记录 |  |
|  | 汛期应急制度 | 雨季“三防”领导机构，巡查制度、极端天气停产撤人制度、调度员应急处置权、值班制度 |  |
| 地面 |  |  |  |
| 五证一照 | 采矿许可证 | 范围、边界坐标、有效期 |  |
|  | 煤矿安全生产许可证 | 发证日期、有效期 |  |
|  | 煤炭生产许可证 | 范围、边界坐标、生产能力、有效期 |  |
|  | 矿长安全资格证 | 发证日期、有效期 |  |
|  | 矿长资格证 | 资格级别、发证日期、有效期 |  |
|  | 营业执照 | 发证日期、有效期 |  |
| 建设项目安全设施 | 三同时 | 建设工程立项、设计、审查、安全专篇的批准、建设工期、延期批准、验收 |  |
|  | 监督管理 | 建设工程的监督、监理单位资质及开展活动 |  |
|  | 施工 | 施工单位资质施工组织设计、施工设计、图纸及作业规程、变更报批文件及备案材料 |  |
| 图纸 | 绘制 | 图纸种类齐全、按时填绘 |  |
|  | 交换图 | 交换图制度、按时交换 |  |
|  | 存档 | 图纸与采掘、通风相关资料一致性，图纸存档连续性、完整性 |  |
| 生产能力 | 劳动定员 | 制定劳动定员标准、劳动定员资料、井下人员定位系统记录、矿灯发放记录 |  |
|  | 生产计划 | 采掘接续计划、采掘头面核定 |  |
|  | 产量情况 | 采掘工作面推进度、矿井产量和销售记录、县区有关部门提供的产量情况 |  |
|  | 企业内部目标管理 | 煤矿企业（公司）对矿井下达的责任目标及考核记录、矿对队的责任目标及考核记录。 |  |
|  | 用电量 | 实际用电量、计划用电量 |  |
|  | 火工产品 | 火工产品发放记录、实际工作地点、作业规程规定使用情况 |  |
| 安全管理机构 | 机构设置 | 机构设置文件、岗位职责、管理方式 |  |
|  | 人员配备 | 人员任命文件、资格证书、上岗记录 |  |
| 安全管理制度 | 安全办公会议制度 | 频次、纪要、落实 |  |
|  | 安全目标管理及奖惩制度 | 目标、措施、奖惩 |  |
|  | 安全投入保障制度 | 安全费用、保障措施 |  |
|  | 安全质量标准化管理制度 | 标准制定、开展情况 |  |
|  | 安全教育与培训制度 | 培训计划、教学内容、岗前培训 |  |
|  | 事故隐患排查制度 | 排查、治理、备案、销号 |  |
|  | 安全监督检查制度 | 机构、人员、责任制 |  |
|  | 安全技术审批制度 | 编制、会审、签批、报批 |  |
|  | 矿用设备、器材使用管理制度 | 购置、检测、检验、责任 |  |
|  | 入井检身与出入井清点制度 | 检身员、清点、登记、汇总、上报 |  |
|  | 事故统计报告制度 | 统计、分析、报告、处理 |  |
|  | 领导干部带班下井制度 | 规定、记录 |  |
| 人员培训 | 特种作业人员 | 配备文件、证书、特种作业人员从事作业的原始记录 |  |
|  | 从业人员 | 职工名册、培训计划、培训记录、考核发证记录、证件，、入井人员登记记录 |  |
| 应急救援 | 救援队伍 | 建立应急救援队伍机构设置文件或与具有相应资质应急救援队伍签订救护协议、兼职矿山救护队建立人员配备 |  |
|  | 应急预案 | 制定并完善矿井应急预案、定期组织应急演练 |  |
| 劳动保护用品 | 配备 | 种类、数量 |  |
|  | 使用 | 培训、发放 |  |
| 贯彻 执行 | 会议精神 | 传达、贯彻、重要活动开展情况 |  |
|  | 上级文件 | 传达、贯彻 |  |
|  | 监察指令 | 整改、落实、汇报 |  |