| 事项名称 | 攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 攀枝花市发改委 | 项目业主 | 攀枝花旺能环保能源有限公司 |
| 建设地点 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资社区马头滩 | 建设期限 | 2015-2017年 |
| 总投资 | 36842万元 | 资金筹措 | 企业自筹及银行贷款 |
| 建设规模及主要内容 | 设计日焚烧处理城市生活垃圾800吨，建设2×400吨/日生活垃圾焚烧及1×15MW中温中压发电机组；建设主生产区厂房、地磅房、综合水泵房、飞灰固化车间、渗滤液处理站、升压站、综合楼、传达室、门卫室及道路、供水、供电以及排水管道等，总建筑面积11850平方米。 |  |  |
| 处理工艺 | 垃圾采用机械炉排焚烧炉（额定16.67t/h）燃烧，余热锅炉产生过热蒸汽（压力4.0MPa、温度400℃），中温中压汽轮发电机组（15MW）发电，除自用电外，剩余电力接入电网系统；烟气处理采用“SNCR炉内脱硝系统+半干法烟气脱酸塔+活性炭喷射吸附系统+布袋除尘器”的烟气净化工艺；飞灰经水泥固化后填埋；渗滤液经“预处理+UASB厌氧反应器+A/O工艺和MBR膜系统+NF纳滤膜系统+反渗透”工艺处理后，出水全部回用，反渗透膜产生的浓水回喷到焚烧炉焚烧处理；炉渣综合利用。 |  |  |
| 审批处室 | 资源节约和环境保护处 | 联系人 | 王睿 |
| 联系电话 | 028-86705869 | 联系邮箱 | scfgwzhc@163.com |
| 邮政地址 | 成都市锦江区滨江东路156号发展大厦1004 |  |  |

本公示的期限为2015年8月4日至2015年8月10日。公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我委书面陈述、申辩；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我委提出。