2015年度四川省地勘基金项目

四川省会理县马鞍山铜矿预查项目

招  标  文  件

项目编号：201502

四川省矿产资源储量评审中心

二○一五年三月

目        录

第一部分  项目概要	1

一、项目概况	1

二、自然地理条件和以往地质工作简况	1

三、地质及矿产特征简况	2

四、技术质量要求	4

五、预期成果	4

第二部分  投标须知	5

一、投标书及有关要求	5

二、招标文件的解释	5

三、招标文件的补充	5

四、投标书的密封和标记	5

五、开标程序	5

六、评标程序及办法	6

七、中标人的确定及中标通知	7

八、其他	8

附件1.投标书格式	9

第1章 前言	11

1.1 项目概况	11

1.2 目的任务	11

1.3 自然地理与经济地理	11

第2章 以往地质工作	11

2.1 以往区域地质调查和科研工作情况	11

2.2 以往矿产勘查工作	11

2.3 对以往地质工作的评述	11

第3章 区域地质背景及成矿特征	11

3.1 区域地质背景	12

3.2 区域成矿地质条件	12

3.3工作区地质特征	12

3.4工作区矿产地质特征	12

第4章  工作部署	12

4.1 工作部署原则	12

4.2总体工作部署	12

4.2 年度工作安排	13

4.3 实物工作量	13

第5章 工作方法及技术质量要求	13

5.1 测量工作	13

5.2 地质填图	13

5.3 槽井探工作	13

5.4钻探工作	13

5.5 坑探工程	13

5.6 物、化探工作	13

5.7 取样化验工作	14

5.8 水文地质、工程地质、环境地质工作	14

5.9编录、室内整理工作	14

第6章 组织管理及保障措施	14

6.1 组织管理	14

6.2 项目人员组成及分工	14

6.3 质量保障措施	14

6.4 安全及劳动保护措施	14

第7章 预期成果	14

附件2.投标书封套正面封面	16

第一部分  项目概要

# 一、项目概况

1、工作性质：矿产预查（新开）

2、主要勘查矿种：铜

3、工作范围：勘查区由1—4号拐点圈闭，拐点坐标见下表。面积约78.13km2(见附图)。

预查区范围拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 西安80经纬度坐标 |  | 面积 78.13km2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 东 经 | 北 纬 |  |
| 1 | 102°10′45″ | 26°21′30″ |  |
| 2 | 102°10′45″ | 26°27′15″ |  |
| 3 | 102°15′00″ | 26°27′15″ |  |
| 4 | 102°15′00″ | 26°21′30″ |  |

# 二、自然地理条件和以往地质工作简况

工作区隶属四川省凉山彝族自治州会理县木古乡管辖，位于会理县南部。预查区至会理县城有公路相通，车程77km,交通比较方便。

工作区平均海拔1400-2100m，属于切割较浅的低中山地貌。总体上地势北高南低，东高西低。河流多呈近南北向或近东西向，呈树枝状水系，汇入金沙江。河流地表径流短，水量不丰富，仅在雨季时水量较大，并具山区河谷暴涨暴落的特点。

区内植被发育，杂草、灌木、稀疏林木散布其间，局部集中分布有林地。总体通行条件较好。区内居民以彝族为主，分布有少量汉族，多居住在山间河谷及缓坡地带。

自20世纪60年代以来，区内开展过1/20万区域地质测量、水系沉积物地球化学测量和1:5万水系沉积物测量。总体上讲，工作区周边以往工作程度较高，现有的资料，能够满足该矿区铜矿预查设计工作的需要。

# 三、地质及矿产特征简况

预查区位于扬子地台西缘、康滇古陆东侧、川滇南北构造带中段的会理红盆内，主要断裂多与皱褶平行，主体断裂构造主要呈南北向和北东向，后者多属燕山期，往往切割前者。

1、地层

预查区出露地层主要有：三叠系上统白果湾组，侏罗系下统益门组、中统新村组，白垩系下统小坝组、上统雷打树组。矿区铜矿床赋存于白垩系下统小坝组下段。

三叠系上统白果湾组：主要分布在矿区西北部及南角，岩性为砾岩、浅灰色长石石英砂岩及黄灰色、灰绿色砂质页岩、粘土岩夹薄层劣质煤。区内不整合于侏罗系地层之上。

侏罗系:为煤系地层之后沉积的一套巨厚的陆相红色层，由杂色砂岩、泥岩夹泥灰岩组成。与下伏各地层呈整合接触。矿区仅出露下统益门组，中统新村组，分布于矿区中西部及中东部。新村组出露岩性包括上部：暗紫色泥岩夹浅灰色泥灰岩、砂岩；下部：砂砾岩、砂岩、暗紫红色砂质泥岩、灰绿色页岩，砂岩含铜。益门组出露岩性包括上部：紫红色泥岩夹砂岩及泥灰岩透镜体；下部：紫色砂质泥岩夹黄褐色砂岩。

白垩系：岩相稳定，分布面积大，为矿区主要赋矿层位。主要布在矿区南部和北西部，出露有上统雷打树组、下统小坝组。雷打树组以紫红、砖红色砂泥岩为主，间夹细砾岩，上部夹泥灰岩，含大量轮藻化石，与白垩纪小坝组呈平行不整合接触。局部含铜。小坝组可明显分为两个岩性段。下段（大铜厂砂岩段）：下部为中细粒长石石英砂岩，底部为砾岩或砂岩，上部为紫红色粉砂岩夹泥岩。砂岩层底板普遍具冲刷构造和滞留砾岩透镜体，交错、平行层理发育。上部产石膏，中部砂岩局部含铜，底部砾岩含铜。上段：上部紫红色粉砂岩、砂质泥岩，顶部夹泥灰岩；下部紫红色粉砂岩夹泥岩及粉砂质泥岩。含石膏。

2、构造

矿区地质构造总体上较为简单，主要褶皱构造有仰天勤向斜及盐井背斜。仰天勤向斜：位于盐井背斜之西，北起爱国，经仰天勤，南至木古小黑青，全长8500米，轴向近南北向。为一东翼陡窄（宽仅500～1000米）、西翼宽缓（宽2000～3000米），伴有次级褶皱的不对称向斜。西翼倾角10°～30°，东翼30°～60°，向斜槽部为白垩系小坝组地层，两翼为中侏罗系地层，北部在爱国附近被F7断层切断。盐井背斜：位于本区东部。北起湾底。中经林格塘、盐井，南至龙地村，全长12000米，轴向北段40°、中段近南北、南段150°，为一开阔的对称背斜。宽2000～3000米。西翼倾角14°～56°，东翼11°～54°。背斜核部为中侏罗系益门组地层，西翼为白垩系地层，在北部潘海沟一带受F7高角度逆断层所破坏。

3、岩浆岩

区内出露的岩浆岩主要有晚二叠世基性、超基性岩，多呈陡倾斜的岩株、岩瘤产出，位于次级断裂附近。

4、矿产主要特征

通过前期的调查工作，预查区铜矿床赋存于白垩系下统小坝组下段。含矿岩层（系），下部为中细粒长石石英砂岩，底部为砾岩或砂岩，上部为紫红色粉砂岩夹泥岩。

区内江舟红盆发现了栱硐、回龙湾、阿古鹿3个矿点，其中栱硐、回龙湾2个矿点见到了较好的矿体。矿体呈似层状、透镜状产于含矿岩层（系）中，与围岩呈渐变过渡，整合接触。一般具有两层矿，其间为厚度1-2米的泥岩或泥质砂岩分开。经初步调查在栱硐、回龙湾各圈出1个铜矿体。

Ⅰ号矿体（栱硐），矿体由六个地质点和1个老硐控制。矿体断续出露长度约3000米，厚度1.1—1.6米，平均1.3米， 铜品位0.6-1.2%，平均0.9%。产状55°∠17°-35°。矿体产出的层位为白垩系下统小坝组下段。

Ⅱ号矿体（回龙湾），矿体由两个地质点及一个探槽控制，矿体产于上白垩系小坝组下段底部长石砂岩中，产状65°∠70°控制矿体长100米。厚度0.9-1.2米,平均1.10米.品位0.92-1.21%，平均1.07%，走向方向未圈闭。

在矿区还有滴水崖、盼草塘、天占沟3个铜矿点，均由单地质点单样控制，铜品位0.698-0.905%。区域资料反映矿区内还有2个矿点（未踏勘）的矿体长度在数十米-1000余米，厚度1米左右，有2-10%的富矿

矿石矿物以辉铜矿为主，其次有斑铜矿、黄铜矿、铜蓝等，氧化矿物有孔雀石、兰铜矿、赤铜矿等，脉石矿物有石英、长石，少量的方解石和石膏。矿石结构以它形-半自形结构为主，少量呈残余结构、文象结构、连生结构等，常见辉铜矿交代斑铜矿和黄铁矿。矿石构造有浸染状、结核状、细条状，少量蜂窝状和皮壳状等。

栱硐铜矿石伴生元素银，一般含量8.26-41.2g/t,银含量与铜含量成正相关，具有铜高银高的趋势。

矿石类型：自然类型以氧化矿为主，其次为混合矿，而原生矿较少。工业类型属砂岩型矿石。

# 四、技术质量要求

严格按国标和部颁的矿产资源勘查规范、规程、标准、操作细则、方法等执行。

# 五、预期成果

提交可供进一步工作的矿产地一处。

以上地质矿产资料仅供参考。

第二部分  投标须知

- 一、投标书及有关要求

1.投标人应按编写提纲及规定式样编写投标书（提纲见附件1）。

2.投标书按规定要求加装封面，并在封面右上角注明正本或副本。封面和正文，一律使用白色A4 70g复印纸（也称多功能用纸）双面印制，左侧使用2枚订书钉装订成册。

3.投标书一式八份，其中正本一份、副本七份(附图3份)。副本与正本内容不一致时，以正本为准。

4.投标书中不得透露投标人名称或足以确定投标人的有关信息。

5.将下列材料一套单独成册与投标书一起送达：（1）单位介绍信；（2）单位法人证书或营业执照复印件（验原件）；（3）地质勘查资质证书复印件（验原件）；（4）法定代表人资格证明复印件（验原件）；（5）法定代表人授权书（应注明本项目的授权和授权人身份证明）；（6）被委托人身份证复印件（验原件）。

- 二、招标文件的解释

招标文件包括招标公告、招标文件及其附件、为修改招标文件或澄清有关问题由招标人发出的正式函件等。投标人如对招标文件有疑问，在投标截止日期12个工作日前，可用传真、信函的等方式向招标人询问，招标人对取得招标文件的投标人做公开解答。

- 三、招标文件的补充

1. 招标人可以对招标文件采用补充的方式进行修正。修正件必须在投标截止日期前递交投标人。

2. 招标人对招标文件做较多的补充修正时，为使投标人有充分时间按补充的文件修正投标书，招标人可以推迟投标截止日期。

- 四、投标书的密封和标记

1．将投标书一正七副共8本用包装绳十字捆扎成包装入一个封套内，并在封口处加盖投标单位公章加以密封。

3．封套正面按投标书封面式样填写有关内容（详见附件2）。

- 五、开标程序

开标会由招标人主持，邀请上级主管部门、有关单位和投标单位出席。投标单位可选派2名代表出席开标会（亦可不参加）。主要内容：

1.宣布招标监督组成员名单。

2.宣布工作人员名单。

3.宣读招标项目名称及其投标人。

4.开标。招标监督组成员、各投标人代表检查并确认投标书的密封情况；工作人员逐一打开投标书封套，按照招标文件的要求，对投标书组成及份数等，做符合性检查。按要求提交撤回通知的，投标书将不予启封。

5.宣布有效投标书的项目名称和投标单位名称。

6.宣读评标期间的有关事项。进入评标阶段。

- 六、评标程序及办法

招标人邀请有关专家组成评标委员会，对全部投标书按照招标文件的规定进行审查和评比，按标书得分高低将投标人排序，决定中标人。

1.评标程序

(1) 工作人员在招标监督组的监督下，将投标书进行密码编号，并将密码编号表装袋密封，交招标监督组保管。

(2) 评标专家审阅投标书后，独立打分。

(3) 工作人员待评分完成后，统计各专家个人打分。

(4)招标监督组将密码编号表交给工作人员，工作人员按照密码编号表，核对单位名称与编号，并按得分高低进行投标人排序。

(5)评标委员会进行综合评议，提出评标报告。

2.评标办法

评标专家组按照招标文件的规定对投标书进行评审和比较。

(1)对投标书的评定方法采用综合评分法。根据内容和各评定因素所占分值进行打分（见评分表）。评分表总分值为100分。

(2)用去掉一个最高分和一个最低分后的有效分数计算的算术平均值为投标书得分（保留小数两位）。

(3)分数相同时，由评标专家组专家投票决定先后排序。

(4)评标专家组根据得分高低顺序和进行综合评议后，提出书面评标报告。评标报告作为定标的重要依据，包括以下主要内容：

①评审基本情况介绍。

②评标标准及评标方法。

③经评审的投标人排序。

④需要进一步协商的问题及协商应达到的指标和要求。

四川省新立地勘基金矿产勘查项目实施方案评分表

项目密码编号：

项 目 名 称：

| 评定因素 | 评 定 内 容 | 标准 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.资料完备程度及文字编写质量 | （1）文、图、表齐全、完善并相互吻合 | 5 |  |
|  | （2）附图和附表完整，美观、简明、清晰 |  |  |
|  | （3）章节、内容齐全，安排合理，符合编写要求 |  |  |
|  | （4）思路清晰、重点突出，文字简明扼要、概念表述清楚 |  |  |
| 2.目标任务 | （1）目标任务符合现行规程规范相应勘查阶段要求 | 10 |  |
|  | （2）对任务要求进行了具体分解，对项目要解决的问题表述清楚 |  |  |
|  | （3）预期成果完成的可行性 |  |  |
| 3.编制的地质依据 | （1）对以往资料收集齐全 | 30 |  |
|  | （2）对以往成果评述准确，并充分利用 |  |  |
|  | （3）对区域地质背景及工作区地质矿产特征进行中肯的分析 |  |  |
|  | （4）项目进行必要的野外踏勘 |  |  |
| 4.工作方法和技术路线、工作部署 | （1）总体工作部署合理，工作阶段划分明确，工作程序和年度工作安排合理、清晰 | 45 |  |
|  | （2）工作部署能达到预期成果目标 |  |  |
|  | （3）各项具体工作安排和工程布置目的明确、依据充分，勘查工程施工顺序合理 |  |  |
|  | （4）技术路线可行，工作方法选择得当，可操作性强 |  |  |
|  | （5）工程施工、编录质量要求明确，并符合相关技术规程规范 |  |  |
| 5.组织保障措施 | （1）人员精干，结构合理，满足项目任务要求 | 10 |  |
|  | （2）质量、安全保证措施完备 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |

- 七、中标人的确定及中标通知

招标人在评标后5个工作日内，将排名第一的中标候选人在四川国土资源厅网公示7天。公示期满如没有异议，确定中标人。中标人确定后5个工作日内，招标人向中标人发出中标通知书，中标人接到中标通知书7个工作日内，按《四川省地质勘查基金项目概（预/决）算编制与审查规定》编制项目预算报四川省矿产储量评审中心，逾期不报按放弃中标处理。

若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或经有关部门查实存在影响中标结果的行为等情形的，确定排名第二的中标候选人为中标人（依次顺推）。

- 八、其他

1．参加开标的投标人代表应携带本人身份证签名报到，非法定代表人须持法定代表人授权委托书。

2．投标人在投标过程中所发生的一切费用由投标人自理。

3．在开标和评标过程中，发现投标书出现下列情况之一，得零分：

⑴投标书封面或正文用纸不符合规定的质地及颜色要求；

⑵投标书有足以确定投标人信息的；

⑶未按规定格式编写或字迹不清无法辨认；

⑷不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4．若一个招标项目投标人少于3个时，该项目招标终止。

5．投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3个工作日内作出答复。

6.确定中标人后15个工作日内退还未中标人投标保证金。

7.待项目预算下达后与中标人签定书面合同。

8.招标结束后，招标和投标书不予退还。招投标双方应分别为对方在投标书和招标文件中涉及的技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

9.未尽事宜按国家有关规定执行。

附件1.投标书格式                  正本/副本（宋体，四号、靠右）

四川省xxxxxxx项目（宋体，二号，居中）

投 标 书（宋体，小初，居中）

(勘查实施方案) （宋体，二号，居中）

项目编号：xxxxx（宋体，四号、居中）

年   月   日（宋体，三号，居中）

正  文  目  次（黑体、小三号、居中）

第1章  前 言……………………………… (1)

1.1项目概况…………………………… (1)

1．2 目的任务…………………………………… (1)

1．3 自然地理与经济概况……………………… (2)

附  图  目  次（黑体、四号、居中）

图号    顺序号         图    名              比例尺

01    01  四川省xx县xx地区区域地质图      1∶50 000

xx    xx  xx县xx地区(矿区)地形地质图       1:10 000

xx    xx  xx矿区xx矿体地表采样平面图       1:1000

……

附  件  目  次（黑体、小三号、居中）

册号  序号                 附  件  名  称

Ⅰ-1    1            …………

（文本使用Word文档，排版格式：章为小3号黑体，居中，节为4号黑体、靠左，正文为小4号宋体，固定值25磅行距；附表使用EXCEL格式，附图彩色使用MAPGIS格式并按现行综合整理规范规定作色；插图、附图按固体矿产勘查报告编写格式编排）

（非煤预查项目勘查实施方案编写提纲）

第1章 前言

- 1.1 项目概况

项目名称及编号、年度经费、工作区范围、坐标、面积等。工作区内已设置其它探矿权或采矿权的，需加以说明。说明投标工作经过及有关情况。

- 1.2 目的任务

包项目总体目标任务、年度工作任务、预期成果等。

- 1.3 自然地理与经济地理

包括工作区的行政区划、地理位置、坐标范围、自然地理环境、气候概况、交通条件以及社会经济概况等。

第2章 以往地质工作

- 2.1 以往区域地质调查和科研工作情况

按年度先后简要介绍各种比例尺区域地质调查、区域化探扫面、区域物探（包括重力、磁法、航空电法、航空能谱测量等）、遥感地质调查及科研等情况，并对其成果作简要叙述。对已经涉及本次矿产资源调查评价的科研工作，要重点说明其工作成果和重要结论。

- 2.2 以往矿产勘查工作

按时间先后扼要叙述以往矿产勘查工作性质、工作程度、已投入的主要实物工作量及取得的主要成果。与本项目有关的矿区，附主要实物工作量表及主要工程分布图。对已提交的成果应确切地予以表达。

- 2.3 对以往地质工作的评述

结合本项目的目标任务，对以往地质工作成果、存在的问题，特别是影响区内找矿的关键性地质问题和勘查技术方法手段加以评述，提出适合本区的有效勘查技术方法手段。

第3章 区域地质背景及成矿特征

主要从区域地质构造背景和成矿条件说明工作部署的依据。

- 3.1 区域地质背景

重点阐明工作区大地构造位置、区域构造单元划分及地层区划，并较详尽叙述各构造单元的地质特征（含地层、构造、岩浆活动及变质作用等）。同时阐述区域地球物理场、地球化学场和遥感信息特征及其与区域构造环境的关系。

- 3.2 区域成矿地质条件

根据区域已知典型矿床、矿点、矿化点等成矿信息，阐述区域矿产分布、矿化类型及其矿化特征，分析重要矿化类型的成矿地质条件、找矿标志及相关的地球物理、地球化学特征。围绕区域成矿条件，重点分析区域地质背景、地球物理和地球化学特征、遥感地质特征、矿产分布，总结区域成矿规律。

- 3.3工作区地质特征

重点叙述工作区与成矿有关的地层、构造、岩浆作用和变质作用等地质特征，同时对矿床类型及远景作出分析。

阐述工作区内地球物理、地球化学异常及其与成矿作用的关系。

- 3.4工作区矿产地质特征

根据工作区已知矿点、矿化点等成矿信息，阐述区内矿产分布、矿化类型及其矿（化）体的形态、规模、产状、空间位置、分布特征，矿物共生组合，矿石品位、矿物组合、化学成分、围岩蚀变等特征。分析重要矿化类型的成矿地质条件、找矿标志及相关的地球物理、地球化学特征，总结成矿模式及成矿规律。

第4章  工作部署

- 4.1 工作部署原则

根据工作区区域地质矿产特征，广泛应用新理论、新技术、新方法，遵循区域展开、重点突破，综合找矿与综合评价的思路，提出有针对性的总体工作思路和部署原则。

- 4.2总体工作部署

按照上述部署原则，在对前人资料分析研究的基础上，根据工作区地质矿产特征和初步分析成果划分不同的地质矿产工作分区，分别制定相应的工作方案和总体部署。

根据各分区矿产资料的收集和分析、区域地质调查、面积性物化探扫面、各类矿点检查和异常查证，成矿条件研究等，阐述各分区总体工作部署、工作方法手段的选择，提出分年度的目标任务、工作部署、工作量安排情况。

- 4.2 年度工作安排

着重说明本年度设计的主要技术方法、探矿工程安排方案和施工时间顺序，并附主要代表性剖面图。

- 4.3 实物工作量

列表说明总体工作部署和年度工作部署及相应的实物工作量。

第5章 工作方法及技术质量要求

详细说明各项工作的技术要求、技术措施和质量要求。

- 5.1 测量工作

根据不同比例尺，按相应的规范要求执行。

- 5.2 地质填图

通过填图，大致查明矿区内地层、构造、岩浆岩以及各类物化探异常、矿化带及矿（化）体之间的相互关系；围岩蚀变及分布；主要控矿因素。研究地表矿体的产状、走向变化；对采矿遗迹和老窿进行调查，收集矿体、矿化体的资料。

- 5.3 槽井探工作

说明各类槽、浅井探工程布置原则，工程间距、规格、工作量、施工顺序、施工目的及质量要求。

- 5.4 钻探工作

重点说明钻探工程布置原则，工程间距、工作量、施工顺序、施工目的及质量要求。一般只投入少量钻探工程，用于验证异常，了解矿带（体）的深部延伸。

- 5.5 坑探工程

本阶段工作一般不布置坑探工程。确实因条件限制不宜布置钻探，可布设少量坑探工程。设计中应说明对坑探工程的技术质量要求及施工目的。

- 5.6 物、化探工作

根据工作任务、物性前提，选择有效的物、化探方法进行方法试验和应用。重点说明物、化探工作的地质任务及工作地区、工作方法的选择依据；分别叙述所采用的各种物、化探工作的具体任务、工作范围、面积、采样密度及施工顺序。比例尺及取样方法要根据工作区特点进行选择，并按有关规范技术要求执行。

- 5.7 取样化验工作

应详细说明采样的种类、方法、规格、数量、采样点的布置原则、样品加工程序及样品分析、鉴定、测试项目、内外检查分析的数量等要求。

- 5.8 水文地质、工程地质、环境地质工作

说明在勘查工作中应进行的水文地质、工程地质、环境地质工作及其要求。

- 5.9 编录、室内整理工作

说明野外工作阶段及室内整理工作的内容和要求（执行DZ／T0078─93和DZ／T0079─93），说明资源量估算拟采用的方法。

第6章 组织管理及保障措施

- 6.1 组织管理

主要反映出完成该项目必需有的行政、技术组织，从项目开始组织到项目结束全过程的组织结构。

- 6.2 项目人员组成及分工

保证项目正常实施，应具备技术人员的组织及结构，列表说明，内容包括：在项目中分工、技术职务、从事专业。

- 6.3 质量保障措施

全面质量管理办法及措施，含技术措施，各种新技术方法的应用，提高工作人员水平所采用的技术培训措施等；

- 6.4 安全及劳动保护措施

编写保证安全生产注意的安全问题，检查制度。

第7章 预期成果

1 新增（探获）资源量

2 新发现矿产地和提交可供普查基地目标

3 提交成果报告及时间

附图

1．交通位置图（可附插图）

2．以往地质工作程度图

3．中大比例尺区域地质矿产图

4．中大比例尺区域物化探异常图

5．中比例尺重要远景区地质矿产图

6．大比例尺矿区地质图及物化探图

7. 地层综合柱状图

8．代表性剖面图

9．总体工作部署图及其分区图

10．资源量预算图（具备条件者附此图）

11.与本设计有关的其它图件

- 附件2.投标书封套正面封面

四川省xxxxxxx项目

投  标  书

项目编号：xxxxxx

投标人：（单位全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮编：

电话：

传真：