2015年度四川省地勘基金项目

四川省康定县甲基卡海子北锂矿普查项目

招  标  文  件

项目编号：201501

四川省矿产资源储量评审中心

二○一五年三月

目        录

第一部分  项目概要	1

一、项目概况	1

二、自然地理条件和以往地质工作简况	1

三、地质及矿产特征简况	3

四、技术质量要求	4

五、预期成果	4

第二部分  投标须知	4

一、投标书及有关要求	5

二、招标文件的解释	5

三、招标文件的补充	5

四、投标书的密封和标记	5

五、开标程序	5

六、评标程序及办法	6

七、中标人的确定及中标通知	7

八、其他	8

附件1.投标书格式	9

第1章 前言	11

1.1 项目概况	11

1.2 目的任务	11

1.3 自然地理与经济地理	11

第2章 以往地质工作	11

2.1 以往区域地质调查和科研工作情况	11

2.2 以往矿产勘查工作	11

2.3 对以往地质工作的评述	11

第3章 区域及工作区地质	11

3.1 区域成矿条件	11

3.2 工作区地质特征	12

3.3 矿体地质特征	12

第4章  工作部署	12

4.1工作部署原则	12

4.2 总体工作部署	12

4.3 年度工作安排	12

4.4 实物工作量	12

第5章 工作方法及技术质量要求	12

5.1 测量工作	12

5.2 地质填图	13

5.3 槽井探工作	13

5.4 钻探工作	13

5.5 坑探工程	13

5.6 物、化探工作	13

5.7 取样化验工作	13

5.8 水文地质、工程地质、环境地质工作	14

5.9 编录、室内整理工作	14

第6章 组织管理及保障措施	14

6.1 组织管理	14

6.2 项目人员组成及分工	14

6.3 质量保障措施	14

6.4 安全及劳动保护措施	14

第7章 预期成果	14

附件2.投标书封套正面封面	16

第一部分  项目概要

# 一、项目概况

1、工作性质：矿产普查（新开）

2、主要勘查矿种：锂矿

3、工作范围：勘查区由6个拐点坐标圈闭，拐点坐标见下表。面积约7.03 km2 (见附图)。

普查区拐点坐标一览（西安80坐标系）表

| 拐点号 | 东 经 | 北 纬 | 拐点号 | 东 经 | 北 纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101°16´00" | 30°19´15" | 4 | 101°16´30" | 30°18´00" |
| 2 | 101°17´30" | 30°19´15" | 5 | 101°16´30" | 30°17´00" |
| 3 | 101°17´30" | 30°18´00" | 6 | 101°16´00" | 30°17´00" |

# 二、自然地理条件和以往地质工作简况

1、自然地理条件

普查区位于四川省康定县的北西290度方向，直距约70km的甲基卡海子北东边，行政隶属康定县然弄村。普查区与甲基卡普查区№134脉的矿部有公路相通，交通方便。从甲基卡矿区№134矿脉至塔公区S215省道线有33km简易乡乡通公路相联，塔公至康定为108km，至成都477km，交通较方便。

普查区地处川藏高原东南边缘，海拔4100～4550m。相对高差4500米左右，地势平坦，一般坡度10～35°。冰蚀湖发育，属冰蚀丘陵高原地形。

普查区气温低而多变，空气稀薄，每年6～8月雷电较剧。7～8月最高气温22.5℃，年最低气温-23.9℃，1～2月，一般气温为-3.4℃～23.9℃，4～10月为4～10℃。冰冻期为11月～翌年3月，冻土深一般1～2m。年平均降雨量996mm，月降雨量133～256mm；单次最大降雨强度41mm。每年5～10月为普查区野外作业的最佳季节。

2、勘查区及周边以往地质工作

（1）解放前仅有少部分地质工作者在本区外围作过区域性综合地质调查。

（2）区域系统开展探矿工作是在新中国成立以后，1959年～1974年，先后有多家地质队及各类研究所在区内外开展过各种性质的地质找矿工作。但主要探矿地质工作由四0四地质队在1965年～1974年间完成，是在群众报矿的基础上进入甲基卡稀有金属矿床工作。在区内发现了花岗伟晶岩脉498条，其中工业矿脉和矿化伟晶岩114条，并将普查区划分为五个矿段；在开展矿产勘查工作期间，该队主体以东矿段（甲基卡锂辉石矿）为主要勘探对象，对东矿段内17条矿脉做了初步勘探。求获各级Li2O资源量1026000吨、BeO  33980吨、(Nb+Ta)2O5 13540吨，初步确立了区内稀有金属矿床远景和工业意义。

（3）1992年，四川省地质矿产勘查开发局一0八地质队对该区域内的№134脉首采段进行了勘探，主要控制P4～P10勘探线4380m标高以上矿段，提交了《四川省康定县甲基卡锂辉石伟晶岩矿床东矿段134脉首采地段勘探报告》，求获Li2O储量：B级60019吨、C级16618吨，为矿山的开采建设提供依据。

（4）2005年12月，四川省地矿局四0二地质队依据其1967～1974年详细普查资料和1992年一0八地质队№134脉首采段勘探报告资料，编写了《四川省康定县甲基卡锂辉石伟晶岩矿床134脉保有资源储量分割报告》，供作新设采矿权的依据。

（5）2006年至今，甘孜州融达锂业有限公司开始进行矿山建设，2010年起公司在其合法采矿范围内进行小规模采矿。

（6）2009～2011年，四川省地矿局一0八地质队对四川天齐盛合锂业有限公司雅江县措拉锂辉石矿（属原甲基卡稀有金属花岗伟晶岩矿床的西矿段矿及部分南矿段）探矿权内的№632、№602、№603、№594、№668、№593等矿脉开展了勘查工作，主要矿脉工作程度达勘探。提交有《四川省雅江县措拉锂辉石设置区勘探地质报告》，报告中所求获的资源量均通过四川省矿产资源储量评审中心的审定。雅江县措拉锂辉石普查区共求获（331+332+333）矿石量19714439吨，Li2O资源量（331+332+333）共255744吨；伴生BeO资源量 7925吨；伴生Nb2O5 2261吨，伴生 Ta2O5 955吨。

（7）2011年，四川省地矿局一0八地质队对甘孜融达锂业有限公司探矿权内的№134矿脉4405m标高以下的锂辉石矿完成了延深勘探工作。提交有《四川省康定县甲基卡锂辉石普查区№134矿脉延深勘探报告》。经四川省矿产资源储量评审中心批准，№134矿脉（111b+122b+333）保有矿石量2899.5万吨，Li2O资源量共412274吨，伴生BeO资源量12773吨；伴生Nb2O5 3526吨，伴生 Ta2O5 1503吨。

# 三、地质及矿产特征简况

1、地层

勘查区出露地层主要为三叠系新都桥组下段和第四系坡残积层。

新都桥组下段（T3xd1）：区内大面积分布新都桥组下段第一亚段（T3xd1-1）地层，属半深海—深海沉积环境下形成的复理石沉积建造，后期在印支期的褶皱造山运动下，区内地层经过区域性动力变质和区域热变质作用的改造，形成现在的岩石地层格局。该段地层是普查区的主要赋矿地层。

该亚段内岩石组合以中细粒含十字石绢云石英片岩层为主，局部夹少量的粉砂质片岩、变质粉砂岩。岩层主体产状以南东倾向为主，倾角较缓。具有因挤压作用形成的褶皱，其产状在136～154°∠11～18°，岩层在此形成一近北东的短轴向斜构造。

第四系（Q）：本区第四系地层的分布面积广，主要由三种堆积物组成，一类为沿山脊、山顶、山间分布的坡积物；二类为沿山脚分布的残坡积物、崩积物；三类沿河谷、冰蚀湖、负地形中分布的冰水堆积物。因冰川作用使三者之间多有交错分布，以风化形成的残坡积物、冰川堆积物、冰水洪积物组成。其形成覆盖层较厚，约为3～25m。

2、构造

普查区位于甲基卡穹窿构造核部偏东方近核部，属区域构造产生的次级构造，发育有相对紧闭的小型复式背斜和向斜构造，以及大量张性裂隙和成矿后期的平移性断裂。南甲基卡背斜及F26、F20、F28断层是控制普查区构造发育主要构造骨干，普查区南缘及东西两侧的东西或北东向断裂（F29、F19、F10）、褶皱（道泽沟背斜、南摩天岭倒转背向斜、蛇颈子倒转向斜、海湾顶倒转背斜、向斜等）亦为弧形构造体系的一部分。其直接控制着二云母花岗岩体的侵位及运移，属控岩构造；背斜轴附近的纵张裂隙带（剥离裂隙）以及两翼发育的共轭扭裂隙群，控制着伟晶岩脉的产出，是容矿构造。

3、岩浆岩

普查区大量出露的岩浆岩主要为印支期产物。出露岩体为甲基卡二云母花岗岩，是区内稀有金属成矿的母岩，其派生的伟晶岩脉、石英脉十分发育。

4、矿产主要特征

花岗伟晶岩：为甲基卡二云母花岗岩的派生，在勘查区内大面积分布为区内主要稀有金属矿脉的载体，其类型和形态决定了区内稀有金属矿产的分布。区内岩石地层在成岩后，随区域上的造山、构造等作用，发生了多期迭加变质作用，主要以区域性热动力变质作用为主。

5、地球化学特征

岩（矿）石电性特征：2009年在普查区内西边的措拉锂辉石普查区对不同岩性采用现场小四极测量其电性参数结果显示：伟晶岩与（砂板岩、十字石板岩）片岩之间视极化率差异不明显，实测观察时，伟晶岩与（砂板岩、十字石板岩）片岩之间视极化率有差异，但总体上伟晶岩与片岩视极化率相比，伟晶岩相对偏小。伟晶岩与片岩之间视电阻率差异较大，实测时与伟晶岩出露对应位置视电阻率最大。伟晶岩与片岩之间的电性差异为该区开展激电工作，提供了有利条件，以寻找伟晶岩达到间接指示找矿的目的。

岩（矿）石γ能谱特征：放射性勘探所研究资料表明：变质岩中的放射性元素的含量与变质前原来岩石中的含量以及以后的变质过程有关，而且随具体地质特点不同，铀含量可以增高或降低。了解铀、钍、钾放射性特征分布特点，对研究岩浆岩和沉积岩的生成条件及演化过程、探讨成矿特点提供帮助。

# 四、技术质量要求

严格按国标和部颁的矿产资源勘查规范、规程、标准、操作细则、方法等执行。

# 五、预期成果

力争提交333以上类别的锂资源量2～3万吨，为普查区的下步地质找矿提供有力的依据。

以上地质矿产资料仅供参考。

第二部分  投标须知

- 一、投标书及有关要求

1.投标人应按编写提纲及规定式样编写投标书（提纲见附件1）。

2.投标书按规定要求加装封面，并在封面右上角注明正本或副本。封面和正文，一律使用白色A4 70g复印纸（也称多功能用纸）双面印制，左侧使用2枚订书钉装订成册。

3.投标书一式八份，其中正本一份、副本七份(附图3份)。副本与正本内容不一致时，以正本为准。

4.投标书中不得透露投标人名称或足以确定投标人的有关信息。

5.将下列材料一套单独成册与投标书一起送达：（1）单位介绍信；（2）单位法人证书或营业执照复印件（验原件）；（3）地质勘查资质证书复印件（验原件）；（4）法定代表人资格证明复印件（验原件）；（5）法定代表人授权书（应注明本项目的授权和授权人身份证明）；（6）被委托人身份证复印件（验原件）。

- 二、招标文件的解释

招标文件包括招标公告、招标文件及其附件、为修改招标文件或澄清有关问题由招标人发出的正式函件等。投标人如对招标文件有疑问，在投标截止日期12个工作日前，可用传真、信函的等方式向招标人询问，招标人对取得招标文件的投标人做公开解答。

- 三、招标文件的补充

1. 招标人可以对招标文件采用补充的方式进行修正。修正件必须在投标截止日期前递交投标人。

2. 招标人对招标文件做较多的补充修正时，为使投标人有充分时间按补充的文件修正投标书，招标人可以推迟投标截止日期。

- 四、投标书的密封和标记

1．将投标书一正七副共8本用包装绳十字捆扎成包装入一个封套内，并在封口处加盖投标单位公章加以密封。

3．封套正面按投标书封面式样填写有关内容（详见附件2）。

- 五、开标程序

开标会由招标人主持，邀请上级主管部门、有关单位和投标单位出席。投标单位可选派2名代表出席开标会（亦可不参加）。主要内容：

1.宣布招标监督组成员名单。

2.宣布工作人员名单。

3.宣读招标项目名称及其投标人。

4.开标。招标监督组成员、各投标人代表检查并确认投标书的密封情况；工作人员逐一打开投标书封套，按照招标文件的要求，对投标书组成及份数等，做符合性检查。按要求提交撤回通知的，投标书将不予启封。

5.宣布有效投标书的项目名称和投标单位名称。

6.宣读评标期间的有关事项。进入评标阶段。

- 六、评标程序及办法

招标人邀请有关专家组成评标委员会，对全部投标书按照招标文件的规定进行审查和评比，按标书得分高低将投标人排序，决定中标人。

1.评标程序

(1) 工作人员在招标监督组的监督下，将投标书进行密码编号，并将密码编号表装袋密封，交招标监督组保管。

(2) 评标专家审阅投标书后，独立打分。

(3) 工作人员待评分完成后，统计各专家个人打分。

(4)招标监督组将密码编号表交给工作人员，工作人员按照密码编号表，核对单位名称与编号，并按得分高低进行投标人排序。

(5)评标委员会进行综合评议，提出评标报告。

2.评标办法

评标专家组按照招标文件的规定对投标书进行评审和比较。

(1)对投标书的评定方法采用综合评分法。根据内容和各评定因素所占分值进行打分（见评分表）。评分表总分值为100分。

(2)用去掉一个最高分和一个最低分后的有效分数计算的算术平均值为投标书得分（保留小数两位）。

(3)分数相同时，由评标专家组专家投票决定先后排序。

(4)评标专家组根据得分高低顺序和进行综合评议后，提出书面评标报告。评标报告作为定标的重要依据，包括以下主要内容：

①评审基本情况介绍。

②评标标准及评标方法。

③经评审的投标人排序。

④需要进一步协商的问题及协商应达到的指标和要求。

四川省新立地勘基金矿产勘查项目实施方案评分表

项目密码编号：

项 目 名 称：

| 评定因素 | 评 定 内 容 | 标准 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.资料完备程度及文字编写质量 | （1）文、图、表齐全、完善并相互吻合 | 5 |  |
|  | （2）附图和附表完整，美观、简明、清晰 |  |  |
|  | （3）章节、内容齐全，安排合理，符合编写要求 |  |  |
|  | （4）思路清晰、重点突出，文字简明扼要、概念表述清楚 |  |  |
| 2.目标任务 | （1）目标任务符合现行规程规范相应勘查阶段要求 | 10 |  |
|  | （2）对任务要求进行了具体分解，对项目要解决的问题表述清楚 |  |  |
|  | （3）预期成果完成的可行性 |  |  |
| 3.编制的地质依据 | （1）对以往资料收集齐全 | 30 |  |
|  | （2）对以往成果评述准确，并充分利用 |  |  |
|  | （3）对区域地质背景及工作区地质矿产特征进行中肯的分析 |  |  |
|  | （4）项目进行必要的野外踏勘 |  |  |
| 4.工作方法和技术路线、工作部署 | （1）总体工作部署合理，工作阶段划分明确，工作程序和年度工作安排合理、清晰 | 45 |  |
|  | （2）工作部署能达到预期成果目标 |  |  |
|  | （3）各项具体工作安排和工程布置目的明确、依据充分，勘查工程施工顺序合理 |  |  |
|  | （4）技术路线可行，工作方法选择得当，可操作性强 |  |  |
|  | （5）工程施工、编录质量要求明确，并符合相关技术规程规范 |  |  |
| 5.组织保障措施 | （1）人员精干，结构合理，满足项目任务要求 | 10 |  |
|  | （2）质量、安全保证措施完备 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |

- 七、中标人的确定及中标通知

招标人在评标后5个工作日内，将排名第一的中标候选人在四川国土资源厅网公示7天。公示期满如没有异议，确定中标人。中标人确定后5个工作日内，招标人向中标人发出中标通知书，中标人接到中标通知书7个工作日内，按《四川省地质勘查基金项目概（预/决）算编制与审查规定》编制项目预算报四川省矿产储量评审中心，逾期不报按放弃中标处理。

若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或经有关部门查实存在影响中标结果的行为等情形的，确定排名第二的中标候选人为中标人（依次顺推）。

- 八、其他

1．参加开标的投标人代表应携带本人身份证签名报到，非法定代表人须持法定代表人授权委托书。

2．投标人在投标过程中所发生的一切费用由投标人自理。

3．在开标和评标过程中，发现投标书出现下列情况之一，得零分：

⑴投标书封面或正文用纸不符合规定的质地及颜色要求；

⑵投标书有足以确定投标人信息的；

⑶未按规定格式编写或字迹不清无法辨认；

⑷不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4．若一个招标项目投标人少于3个时，该项目招标终止。

5．投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3个工作日内作出答复。

6.确定中标人后15个工作日内退还未中标人投标保证金。

7.待项目预算下达后与中标人签定书面合同。

8.招标结束后，招标和投标书不予退还。招投标双方应分别为对方在投标书和招标文件中涉及的技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

9.未尽事宜按国家有关规定执行。

附件1.投标书格式                     正本/副本（宋体，四号、靠右）

四川省xxxxxxx项目（宋体，二号，居中）

投 标 书（宋体，小初，居中）

(勘查实施方案) （宋体，二号，居中）

项目编号：xxxxx（宋体，四号、居中）

年   月   日（宋体，三号，居中）

正  文  目  次（黑体、小三号、居中）

第1章  前 言……………………………… (1)

1.1项目概况…………………………… (1)

1．2 目的任务…………………………………… (1)

1．3 自然地理与经济概况……………………… (2)

附  图  目  次（黑体、四号、居中）

图号    顺序号         图    名              比例尺

01    01  四川省xx县xx地区区域地质图      1∶50 000

xx    xx  xx县xx地区(矿区)地形地质图       1:10 000

xx    xx  xx矿区xx矿体地表采样平面图       1:1000

……

附  件  目  次（黑体、小三号、居中）

册号  序号                 附  件  名  称

Ⅰ-1    1            …………

（文本使用Word文档，排版格式：章为小3号黑体，居中，节为4号黑体、靠左，正文为小4号宋体，固定值25磅行距；附表使用EXCEL格式，附图彩色使用MAPGIS格式并按现行综合整理规范规定作色；插图、附图按固体矿产勘查报告编写格式编排）

（非煤普查项目勘查实施方案编写提纲）

第1章 前言

- 1.1 项目概况

项目名称及编号、年度经费、工作区范围、坐标、面积等。工作区内已设置其它探矿权或采矿权的，需加以说明。说明投标工作经过及有关情况。

1.2 目的任务

项目总体目标任务、预期成果（跨年度项目应增加年度工作任务）。

- 1.3 自然地理与经济地理

包括工作区的行政区划、地理位置、坐标范围、自然地理环境、气候概况、交通条件以及社会经济概况等。

第2章 以往地质工作

- 2.1 以往区域地质调查和科研工作情况

简要介绍各种比例尺区域地质调查、区域化探、区域物探、遥感地质、科研等情况，并对其成果作简要叙述。

- 2.2 以往矿产勘查工作

按时间先后扼要叙述以往矿产勘查工作程度、投入的主要实物工作量及取得的主要成果。与本项目有关的矿区，附主要实物工作量表及主要工程分布图。对已提交的成果应确切地予以表达。

- 2.3 对以往地质工作的评述

结合本项目的目标任务，对以往地质工作成果、存在的问题，特别是影响区内找矿的关键性地质问题和勘查技术方法手段加以评述，提出适合本区的有效勘查技术方法手段以及在本阶段需解决的问题。

第3章 区域及工作区地质

- 3.1 区域成矿条件

围绕区域成矿条件，重点分析区域地质背景、地球物理和地球化学特征、遥感地质特征、矿产分布，总结区域成矿规律。

- 3.2 工作区地质特征

重点叙述与成矿有关的地层、构造、岩浆作用和变质作用等地质特征，同时对矿床类型及远景作出分析。

阐述工作区内地球物理、地球化学异常及其与成矿作用的关系。

- 3.3 矿体地质特征

包括矿体的形态、规模、产状、空间位置、分布特征，矿物共生组合，矿石品位、矿物组合、化学成分、围岩蚀变等特征。

必要时叙述矿石的物理性质和加工技术特性，、矿区开采技术条件等。

第4章  工作部署

- 4.1工作部署原则

根据任务的要求，有针对性的总体工作思路和部署原则，说明各项工作间的衔接及施工顺序。

- 4.2 总体工作部署

根据上述工作部署原则，阐述工作方法手段的选择、勘探线布置依据，必要时按暂定的勘查类型，初步确定勘查工程基本线距，各类资源量的工程控制程度等。提出分年度的目标任务、工作部署、工作量安排情况。

- 4.3 年度工作安排

着重说明本年度设计的主要技术方法、探矿工程安排方案和施工时间顺序，并附主要代表性剖面图。

- 4.4 实物工作量

列表说明总体工作部署和年度工作部署及相应的实物工作量。

第5章 工作方法及技术质量要求

详细说明各项工作的技术要求、技术措施和质量要求。

- 5.1 测量工作

根据勘查区的测量工作具体需要，参考《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T13908-2002中4.4.1及《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2001，《地质矿产勘查测量规范》GB/T 18341-2001。《1：5000、1：10000地形图图式》GB/T5791-93编写。并设计具体工作项目工作量及技术要求。

- 5.2 地质填图

说明填图范围、面积、填图精度的要求及方法的选择。要说明与矿化带、含矿层、矿体有关的岩石、围岩蚀变、含矿构造带及其它地质现象的观察内容和图示方法。

- 5.3 槽井探工作

说明各类槽井探工程布置原则，大致的工程间距、规格、工作量、施工顺序、质量要求。

- 5.4 钻探工作

重点说明钻探工程布置原则，大致的工程间距，工作量，施工顺序及包括岩（矿）采取率、终孔层位、孔斜、简易水文地质观测、封孔等在施工中的具体质量要求。

- 5.5 坑探工程

说明坑探工程布置原则，规格、工作量、施工顺序、的施工目的及技术质量要求。

- 5.6 物、化探工作

说明物、化探工作的地质任务及工作地区、工作方法的选择依据。分别叙述所采用的各种物、化探工作的具体任务、工作范围、面积、采样密度及施工顺序。

- 5.7 取样化验工作

应详细说明采样的种类、方法、规格、数量、采样点的布置原则、样品加工程序及样品分析、鉴定、测试项目、内外检查分析的数量等要求。

根据实际情况提出矿石选（冶）性能试验与评价，说明勘查中对矿石可选性资料获取方法。对于组分复杂，矿物颗粒较细，在国内尚无工业利用成熟经验的矿产，应进行可选（冶）性试验或实验室流程试验。

- 5.8 水文地质、工程地质、环境地质工作

说明在勘查工作中应进行的水文地质、工程地质、环境地质工作及其技术质量要求。

- 5.9 编录、室内整理工作

说明野外工作阶段及室内整理工作的内容和要求（执行DZ／T0078─93和DZ／T0079─93），说明资源量估算拟采用的方法。

第6章 组织管理及保障措施

- 6.1 组织管理

主要反映出完成该项目必需有的行政、技术组织，从项目开始组织到项目结束全过程的组织结构。

- 6.2 项目人员组成及分工

保证项目正常实施，应具备技术人员的组织及结构，列表说明，内容包括：在项目中分工、技术职务、从事专业。

- 6.3 质量保障措施

全面质量管理办法及措施，含技术措施，各种新技术方法的应用，提高工作人员水平所采用的技术培训措施等；

- 6.4 安全及劳动保护措施

编写保证安全生产注意的安全问题，检查制度。

第7章 预期成果

1 新增资源量

2 新发现矿产地和提交可供详查基地

3 提交成果报告及时间

附图

1．交通位置图（可附插图）

2．以往地质工作程度图

3．1:20万-1:5万区域地质图

4．1:5万-1:5千物化探异常图

5．1:1万-1:2千矿区地形地质及工作部署图

6．主要勘查线剖面图（设计图）

7．含矿岩系柱状图

8. 资源量预算图

9．与本设计有关的其它图件

- 附件2.投标书封套正面封面

四川省xxxxxxx项目

投  标  书

项目编号：xxxxxx

投标人：（单位全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮编：

电话：

传真：