| 事项名称 | 内江市城市生活垃圾焚烧发电项目核准前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 内江市发展改革委 | 项目业主 | 内江海诺尔垃圾发电有限责任公司 |
| 建设地点 | 内江市东兴区永兴镇闻家冲村 | 建设期限 | 2016-2018年 |
| 总投资 | 51521.61万元 | 资金筹措 | 企业自筹及银行贷款 |
| 建设规模及主要内容 | 日处理城市生活垃圾1050吨，建设3x350吨/日生活垃圾焚烧线及15MW+6MW中温中压发电机组；配套烟气净化、垃圾渗沥液处理系统等。 |  |  |
| 处理工艺 | 垃圾焚烧采用机械往复式炉排焚烧炉；采用4.0MPa、400℃、28.7t/h的卧式单锅筒锅炉对垃圾焚烧产生的热量进行回收利用；烟气处理采用“SNCR炉内脱硝+半干法（喷氢氧化钙溶液）＋干法（喷氢氧化钙粉末）+活性炭喷射+布袋除尘器”组合的烟气净化工艺，烟气排放达到GB18485-2001要求（二恶英排放浓度达到欧盟标准0.1TEQng/m3）；垃圾渗沥液处理采用“UASB反应器＋膜生物反应器（MBR）＋纳滤（NF）+反渗透”处理工艺；炉渣综合利用，飞灰经固化稳定达标后安全填埋。 |  |  |
| 审批处室 | 资源节约和环境保护处 | 联系人 | 王睿 |
| 联系电话 | 028-86705869 | 联系邮箱 | scfgwzhc@163.com |
| 邮政地址 | 成都市锦江区滨江东路156号发展大厦1004 |  |  |

本公示的期限为2016年5月3日至2016年5月9日。公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我委书面陈述、申辩；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我委提出。