项目名称：邛海—螺髻山风景名胜区总体规划

设 计 号：14050

委托单位：凉山州城乡规划建设和住房保障局

承编单位：四川省城乡规划设计研究院

规划编制单位法人代码：事证第151000001285号

城乡规划编制资质证书等级：  甲     级

城乡规划编制资质证书编号：   141247

院    长：高黄根    正高级工程师  注册城市规划师

总工程师：毛  刚    正高级工程师  注册城市规划师

一级注册建筑师

规划设计编制完成时间：2016年3月

四川省城乡规划设计研究院

主审总工 ：   黄东仆    风景园林所所长  高级城市规划师

项目主办人：  王亚飞   主任工程师  注册城市规划师

参加编制人员：王荔晓    高级工程师

曹星渠    工程师

陈艺元    工程师

协编单位：凉山州城乡规划建设和住房保障局

邛海泸山景区管理局

螺髻山景区管理局

前    言

邛海—螺髻山风景名胜区位于四川省凉山彝族自治州境内，地跨西昌市、德昌县、普格县三县市，于1992年完成首轮省级风景名胜区总体规划。2002年5月，邛海—螺髻山风景名胜区被正式列为国家级风景名胜区。根据凉山州建设局的委托，四川省城乡规划设计研究院对邛海—螺髻山国家级风景名胜区进行规划，属总体规划编制。规划工程组于2003年8月初正式进场踏勘；总体规划于 2005年5月通过省住房和城乡建设厅组织的专家评审，2011年7月通过了部际联席会议审查，修改完善后由于多方原因未及时上报。2015年8月26日住房城乡建设部下发“建办城函[2015]775号”文，邛海—螺髻山风景名胜区因超修改时限迟迟不报、规划成果已不能适应风景名胜区保护与发展需要，需依据建城[2015]93号文件要求重新编制完善。重新编制完善的风景区总体规划于2016年1月14日通过了省住房和城乡建设厅组织的专家评审，按照评审会议纪要修改完善后形成报住建部审查成果，如下：

一、规划文件

1. 邛海—螺髻山风景名胜区总体规划文本

2. 邛海—螺髻山风景名胜区总体规划说明书

3. 邛海—螺髻山风景名胜区总体规划基础资料汇编

二、规划图纸

1. 区位关系图

2. 综合现状图	1∶50000

3. 土地利用现状图	1∶50000

4. 冰川遗迹地貌示意图	1∶20000

5. 景源评价图	1∶50000

6. 风景名胜区和核心景区界线坐标图	1∶50000

7. 功能分区图	1∶50000

8. 总体布局规划图	1∶50000

9. 保护培育规划图	1∶50000

10. 核心景区规划图	1∶50000

11. 特色景观规划图	1∶50000

12. 风景游赏规划图	1∶50000

13. 游览设施规划图	1∶50000

14. 道路交通规划图	1∶50000

15. 基础工程规划图	1∶50000

16. 居民社会调控规划图	1∶50000

17. 地质灾害分布与易发程度分区图

18. 土地利用协调规划图	1∶50000

19. 景城协调规划图	1∶20000

20. 近期建设规划图	1∶50000

文  本

目    录

文  本

第一章 总   则	1

第二章  保护规划	2

第三章  游赏规划	7

第四章  设施规划	12

第五章  居民点调控发展规划	19

第六章  相关规划协调	19

第七章  近期规划实施	21

表1-1风景名胜资源类型表	23

表2-1文物保护单位一览表	23

表3-1风景名胜区游客容量表	24

## 总   则

- 规划目的

为加强邛海—螺髻山风景名胜区的严格保护和永续利用，根据国务院《风景名胜区条例》规定，特编制本规划。

- 规划范围与面积

规划范围涉及四川省凉山彝族自治州的西昌市、普格县、德昌县行政区域，包括风景区范围及外围保护地带，共计1336.5平方千米。

风景区范围总面积633平方千米，其中邛海—螺髻山主体面积625.8平方千米，黄联土林独立景区面积7.2平方千米，地理坐标东经102°27'30"－102°12'04"，北纬27°52'16"－27°24'50"。核心景区总面积288.3平方千米，占风景区总面积的45.5%。

在风景区范围外围划定外围保护地带，面积703.5平方千米。

- 风景名胜区性质与资源特色

邛海—螺髻山风景名胜区，属亚热带山岳兼湖泊型，以保存完好的古冰川遗迹地貌景观、湖泊风光为主要内容，并反映彝族和地方人文风情，供观光、科研科普、风情体验、探险探奇、休闲度假的国家级风景名胜区。

邛海—螺髻山风景名胜区景观由二大类七中类二十九小类构成，共评价出8个景段、主要景点81个，其中，特级景点2处，一级景点25处，二级景点34处，三级景20处。

- 规划年限

本规划期限为2016——2035年，规划近期2016年——2020年。

- 风景区分区

规划将邛海—螺髻山风景区划分为8个景区。珍珠湖景区、五彩池景区、邛海景区为风景区的代表性景区；鹿厂沟景区、温泉瀑布景区、泸山景区为风景区的重要景区，土林景区、飞播林景区为风景区的辅助性景区。

## 第二章  保护规划

- 资源分级保护

1、一级保护区

（1）范围：将风景区邛海环湖湿地、泸山寺庙区、螺髻山主要景点及周围相关环境空间，以及德昌县位于鹿厂沟内的三水厂水源保护区划为一级保护区。面积269.4平方千米。

（2）措施

严格保持并完善风景景观环境，使景点更富魅力；可设置风景游赏所必需的游览步道、观景点、游船码头等相关设施；景点的风景游赏设施配备须仔细设计，经有关部门批准后方可实施；人文景点的建设完善应在充分尊重其固有风貌的基础上进行；禁止与风景游赏无关的项目进入，不得设置旅宿床位；结合邛海湿地建设加强邛海、泸山景区周边环境整治，将环邛海湿地区域划定为环湖保护带。

2、二级保护区

（1）范围：风景游赏区除一级保护区以外的的区域以及风景培育区区域即为二级保护区。面积295.4平方千米。

（2）措施

保持并完善风景景观环境；可安排规划确定的游览服务设施，但必须限制与风景游赏、生态保护无关的建设项目进入；游览设施、交通设施、基础工程设施的建设在风景区规划的指导下，仔细设计、论证后，经有关部门批准方可实施；允许居民进行必要的生产、生活活动，居民点建设均须进行详细规划和设计，须报经有关部门批准后严格按规划实施。

3、三级保护区

（1）范围：将风景区内的游览设施基地、乡镇建设用地区域、村庄集中分布的区域、高压输电走廊、过境交通走廊划为三级保护区。面积68.1平方千米。

（2）措施

居民点、大专院校、企事业单位、游览设施、交通设施、基础工程设施均须进行详细规划和设计，须报经有关部门批准后严格按规划实施；详细规划必须符合总体规划精神，区内建设要控制设施规模、建筑布局、层高体量、风格、色彩等，保持与风景环境的协调；基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求；可安排规划确定的旅宿床位、餐饮服务等游览设施，须配置完整的治污设施，禁止会造成环境污染的项目进入；加强景区传统村落的调查与保护，保护历史文化。

- 核心景区保护管理要求

除了前述一级保护区的保护要求外，还应符合下述要求：

不得安排宾馆、招待所、培训中心、疗养院等住宿疗养设施；

现有的农村住宅、宾馆项目应逐步搬迁、拆除，恢复绿化。

严格限制除景区内部游览交通、森林防护外的其他机动车交通工具进入。

不得安排其他与核心景区资源、生态和景观保护无关的项目、设施或者建筑物。

符合规划要求的建设项目，要严格按照规定的程序进行报批；手续不全的，不得组织实施。

- 资源分类保护

1、自然景观保护

对风景区内的自然生态环境状况进行长期和全面的生态监测；保护珍贵且特殊的地理景观，连带保护栖息其上的生物资源。风景区自然地形地貌不得随意破坏，重点加强对古冰川湖泊、冰川刻槽、角峰群等古冰川遗迹景观保护，风景区内的建设活动必须报相关部门审批后方能建设；及时预防和处理水污染情况的发生；严格控制污染物排入河流水体，风景区内禁止采伐和狩猎。

2、地质遗迹保护

本风景区内的地质遗迹为古冰川作用遗迹和古冰川地貌，主要包括螺髻七十二峰、冰川湖泊、奇岩异石等。

保护要求为：严格执行《地质遗迹保护管理规定》；对地质遗迹进行监测、维护，防止遗迹被破坏和污染；严禁对地质景观有损害的活动，未经管理机构批准，不得在风景区范围内采集标本和化石；合理确定游人规模和容量；严格控制人工设施建设。

3、水资源保护

严格执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水法》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》和《邛海流域环境规划》、《西昌市城市集中式饮用水源邛海水源地保护区划分调整技术报告》。

保护邛海等湿地水域区域内生物多样性及生态系统结构与功能的完整性与自然性；严禁任何单位和个人向风景区内的水域直接排放污水和固体废弃物；加强风景区及周边农业面源污染的控制；在景区内河道、湖泊进行治理和利用时，应当符合水资源保护的相关要求。

各饮用水源应严格按照《饮用水水源保护区划分技术规范》、《四川省饮用水水源保护管理条例》进行水源地保护区划分与保护。

4、野生动物保护

严格执行《野生动物保护法》，加强渔业和野生动物执法；禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物以及其他妨害野生动物栖息繁衍的行为。

在邛海湿地划定游禽类、鸟类保护地区；加强渔政管理, 停止滥捕滥钓；购置必要的设备，以及救治生病或收到伤害的野生动物；加强景游人保护野生动物的宣传教育活动；风景区内不得随意引进新的动物物种，控制外来有害物种入侵。

5、森林植被保护与培育

严格执行《森林法》，禁止乱砍乱伐和非法侵占林地的行为，征占用林地或变更林地用途，必须依法向林业行政主管部门申请办理相关审批手续。

风景区管理机构应协调林业部门对区内的森林资源进行调查、管理和抚育；加强风景区内火源管控，制定森林火灾扑救预案；结合景点绿化、道路绿化、设施区绿化、特色农业种植、经济林木培育等对风景区生态环境薄弱区域进行植被培育。

6、文物保护规定

严格执行《文物保护法》。对地震碑林、泸山文物区、灵鹰寺、青龙寺旧址、西康技艺专科学校旧址等省、州级文物保护单位划定文物保护范围及建设控制范围，制定文物保护措施；对文物建筑的任何改动都要按法定程序报请文物主管部门批准，并报风景区建设行政主管部门备案。文物建筑的修复、修缮和日常维护必须保证文物的真实性，对于修复、修缮必须要有详细的规划设计，并在文物专家指导下进行。落实消防措施、杜绝安全隐患。

7、宗教活动场所建设控制

风景区内的宗教活动场所的设立、管理须严格执行国务院《宗教事务条例》等相关法律法规。对于从事宗教活动的寺庙场所应严格加强管理，不得以宗教活动名义破坏宗教历史建筑的真实性和完整性。对于侵占宗教历史建筑的单位和个人，应无条件予以退还。涉及文物保护单位的寺庙修缮和建设应由文物部门会同风景区管理部门、规划建设部门编制相应的修建性详细规划，各寺庙应严格按照规划执行。对于未经规划审批的各项寺庙建设应予以拆除。落实寺庙区域消防措施、杜绝安全隐患。

8、非物质文化遗产保护

贯彻执行《凉山彝族自治州非物质文化遗产保护条例》。

对风景区及周边的非物质文化遗存进行调查、登记、鉴定、建档和设立标志，编制非物质文化遗产调查报告，并组织有关部门对其进行科学研究。

重点继承、保护和弘扬风景区蒙古族等的历史传统文化精华，搜集和保存文化、艺术、工艺珍品，出版、展示、宣传当地历史文化作品。

结合游人中心设立非物质文化传承与展示中心；统一整合具有传播性和观赏性的非物质文化，以歌舞艺术表演等形式进行展示。

- 建设控制管理

分区设施控制与管理一览表

| 设施类型 |  | 保护分区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级保护区 | 二级保护区 | 三级保护区 |
| 1.道路交通 | 栈道 | ○ | ○ | ○ |
|  | 土路 | ○ | ○ | ○ |
|  | 石砌步道 | ○ | ○ | ○ |
|  | 其它铺装 | ○ | ○ | ○ |
|  | 机动车道、停车场 | △ | ○ | ● |
|  | 码头等 | ○ | ○ | ● |
| 2.餐饮 | 饮食点 | ○ | ○ | ○ |
|  | 野餐点 | ○ | ○ | ○ |
|  | 餐厅 | △ | ○ | ● |
| 3.住宿 | 野营点 | ○ | ○ | ○ |
|  | 家庭客栈 | × | × | ○ |
|  | 小型宾馆 | × | ○ | ○ |
|  | 中型宾馆 | × | × | ○ |
|  | 大型宾馆 | × | × | ○ |
| 4.宣讲咨询 | 解说设施 | ○ | ○ | ○ |
|  | 咨询中心 | ○ | ○ | ○ |
|  | 博物馆 | × | × | ○ |
|  | 展览馆 | × | ○ | ○ |
|  | 艺术表演场所 | × | ○ | ○ |
| 5.购物 | 商摊 | △ | ○ | ○ |
|  | 小卖部 | △ | ○ | ○ |
|  | 商店 | △ | ○ | ○ |
|  | 银行 | × | × | ○ |
| 6.卫生保健 | 卫生救护站 | ○ | ○ | ○ |
|  | 医院 | × | × | ○ |
|  | 疗养院 | × | × | × |
| 7.管理设施 | 景点保护设施 | ● | ● | ● |
|  | 游人监控设施 | ● | ● | ● |
|  | 环境监控设施 | ● | ● | ● |
|  | 行政管理设施 | × | ○ | ○ |
| 8.游览设施 | 风雨亭 | ○ | ○ | ○ |
|  | 休息椅凳 | ○ | ○ | ○ |
|  | 景观小品 | ○ | ○ | ○ |
| 9.基础设施 | 邮政设施 | × | × | ○ |
|  | 电力设施 | ○ | ○ | ○ |
|  | 电讯设施 | ○ | ○ | ○ |
|  | 给水设施 | ○ | ● | ● |
|  | 排水管网 | ● | ● | ● |
|  | 环卫设施 | ● | ● | ● |
|  | 防火通道 | ● | ● | ● |
|  | 消防设施 | ● | ● | ● |
| 10.其它 | 科教、纪念类设施 | ● | ● | ● |
|  | 节庆、乡土类设施 | ○ | ○ | ○ |

注：●应该设置；○可以设置；△可保留不宜设置；×禁止设置。

- 生态环境保护

1、大气：规划区域的空气质量标准达到国家一级标准（GB3095—2012标准）。

2、水体：规划区内水域环境功能划分为Ⅱ类（GB3838—2002标准）。

3、噪声：按照声环境质量标准（GB3096—2008），风景名胜区大部分区域划分为0类声环境功能区，游人中心、旅游服务区、服务部及居民聚居区域划分为1类或2类声环境功能区。

## 第三章  游赏规划

- 游客容量

1、邛海泸山区域

泸山邛海区域日游人容量为6.5万人次/日，年游人容量为2340万人次/年。日极限容量为13万人次/日。

2、螺髻山区域

螺髻山区域日游人容量为19840人次/日，年游人容量为595万人次/年。日极限容量为39680人次/日。

3、重要景区容量

邛海景区日容量6.5万人次/日，极限容量13万人次/日；

珍珠湖景区日容量0.8万人次/日，极限容量1.7万人次/日；

五彩池景区日容量0.52万人次/日，极限容量1.03万人次/日；

鹿厂沟景区日容量0.68万人次/日，极限容量1.36万人次/日；

- 特色景观与展示

古冰川遗迹所形成的景观是邛海—螺髻山风景名胜区的特色景观，主要包括螺髻七十二峰、冰川湖泊、奇岩异石等景观。

根据古冰川遗迹景观的成因、现存状况、景观特征，通过多层次的视点，不同类型古冰川遗迹景观的比较及综合展示等，将大自然奇迹展示给广大游人，同时宣传其科学和生态作用。

- 景区规划

1、邛海景区：核心游览区，面积46.5平方千米。

（1）景区的主景为：邛海，景观以水景为主，兼有人文、园景、寺庙、植物景观。

（2）游赏项目安排：垂钓、揽胜、摄影、写生、写作、创作、科普、休息娱乐、骑行、水上水下运动、避暑避寒。

（3）游览方式：景区的主导游线是旅游公交车或自行车沿环湖公路、环湖步游道在每个景点作停留；辅助游线是游船，在邛海水面进行游赏活动。

（4）景区设施：景区有11个景点，每个景点根据其需求设服务部1处、陆上每个景点出入口设旅游自行车管理处与公交车站，景点内部沿途设置相应的停靠点，设邛海西岸旅游服务区1处旅游镇，在邛海西岸旅游服务区内设游人中心1处，景区游览公路37.7千米，自行车骑游道和步行道36.9千米。

2、泸山景区：重要游览区，面积36.1平方千米。

（1）景区的主景为：泸山、光福寺、奴隶社会博物馆等，景观以人文为主，兼有峰岩、植物等生态景观。

（2）游赏项目安排：登高远眺、揽胜、摄影摄像、写生、寻幽、寄情、写作、科普、教育、文博展览、森林浴、民俗展示。

（3）游线组织：景区的主游线是沿游览公路或登山步道，在每个景点作停留的方式。

（4）景区设施：景区设泸山东入口、奴隶社会博物馆、光福寺、沈家祠、响水沟、西昌农场、五显庙7个服务部，设泸山东入口、光福寺、沈家祠、响水沟、西昌农场、五显庙7处公交车站。景区游览公路5千米，防火通道可兼做风景区游览公路26千米，游览步道长路20千米。

3、飞播林景区：一般游览区，面积114.4平方千米。

（1）景区的主景为西溪仙人洞和白庙彝家新寨。景观以溶洞景观和民俗村落景观为主，兼有飞播林等生态景观。

（2）游赏项目安排：揽胜、访古、考察、探胜探险、文化体验、森林浴。

（3）游线组织：景区的主游线是沿游览公路，在每个景点作停留的方式。

（4）景区设施：景区设大石板旅游点1处，白庙、大箐、仙人洞3个服务部，设白庙、大箐、仙人洞、大石板4个公交车站，设大箐训马场1个。景区游览公路20千米，游览步道2.0千米。

4、五彩池景区：核心游览区，面积115.1平方千米。

（1）景区的主景为金厂坝、五彩池、黑龙潭、黄龙潭，景观以森林景观、古冰川遗迹、水景为主，兼有高山草甸、山峰、云海、佛光等景观。

（2）游赏项目安排：登山攀岩、骑驭、揽胜、摄影、写作、考察、科普、探胜探险、赛马、森林浴。

（3）游线组织：景区的主游线是乘车至摆摆顶，然后通过交通索道、骑马或步行方式上山，在每个景点停留的方式。

（4）景区设施：景区设摆摆顶、干海子索道下站、干海子索道上站、五彩池、螺髻山牧场、金厂坝、黑龙潭、十里地8个服务部，在畜牧场场部设旅游村、停车场，设金厂坝直升机停机坪1个，干海子观光索道一条（全长2.3千米）。景区的游览公路17千米，游览步道28千米，探险步道12千米，共计步游道40千米。

5、珍珠湖景区：核心游览区，面积55.7平方千米。

（1）景区的主景为大海子、珍珠湖群、杜鹃花海、古冰川大刻槽、螺髻山主峰，景观以水景、古冰川遗迹、森林景观为主，兼以云海、佛光等气象景观。

（2）游赏项目安排：登山攀岩、揽胜、摄影、写生、写作、品评、创作、科普、探胜探险、森林浴。

（3）游线组织：景区的主游线是从螺髻山镇乘车沿老博河至顶平哈，转乘索道至李玛，再沿游览步道，在每个景点作停留的方式。

（4）景区设施：设顶平哈、李玛、大海子、姊妹湖4个服务部；设顶平哈公交车站1个，顶平哈（下站）——李玛（上站）观光索道一条（全长2.5千米）。设姊妹湖直升机停机坪1个，景区的游览公路2.5千米，游览步道22千米，探险步道8千米，共计步游道30千米。

6、鹿厂沟景区：重要游览区，面积170.7平方千米。

（1）景区的主景为螺髻古寺、螺髻主峰、鹿厂沟、青堡堡，景观以峡谷和峰岩景观为主，兼有人文（寺庙）、水景、植物景观。

（2）游览项目安排：登山攀岩、揽胜、摄影、写生、寻幽、访古、寄情、写作、创作、探胜探险、森林浴、民风民俗。

（3）游线组织：景区的主游线是沿游览公路至大象坪，再沿游览步道，在每个景点作停留的方式。从大象坪往北至青堡堡乘交通索道，则可方便地进入五彩池景区观光。

（4）景区设施：景区设老鹰沟、螺髻寺、岔河坝、青堡堡5个服务部，大象坪旅游村1处，设青堡堡直升机停机坪1个；设鹿厂沟口、大象坪2个公交车站。景区的游览公路15千米，游览步道15千米，探险步道5千米，共计步游道20千米。

7、温泉瀑布景区：重要游览区，面积87.4平方千米。

（1）景区的主景为温泉瀑布、螺髻南峰，景观为水景为主，兼有峰岩、植物等生态景观。

（2）游览项目安排：登山攀岩、揽胜、摄影、写生、寻幽、写作、创作、考察、探胜探险、温泉浴、空气浴、森林浴。

（3）游线组织：景区的主游线是沿游览步道，在每个景点作停留的方式。

（4）景区设施：景区设温泉瀑布、两河口、螺髻南峰营地、药坪子及营地5个服务部，设药坪子直升机停机坪1个。景区的游览步道为5.0千米，探险步道14千米。共计步游道19.0千米。

8、土林景区：一般游览区，面积7.2平方千米。

（1）景区的主景为黄联土林，景观以蚀余景观为主。

（2）游赏项目安排：揽胜、摄影摄像、写生、品评、考察、科普、教育。

（3）游线组织：步行绕土林进行游览。

（4）景区设施：景区设黄联土林服务部，景区游览公路2.5千米，游览步道2.0千米。

## 第四章  设施规划

- 道路交通规划

1、对外交通规划

取消邛海西岸108国道的过境功能，改道至泸山西侧。

规划建设西（昌）昭（通）高速公路、西（昌）香（格里拉）高速、西昌绕城高速；成昆铁路扩能工程。

改造佑君镇至大箐乡现状道路以及S212线达到二级公路标准。

2、风景区出入口

基于风景区景区相对独立的特点，每个景区设一至两个出入口。风景名胜区入口和游人集中区域必须镶嵌由住房和城乡建设部统一标准并监制的国家级风景名胜区徽志。

3、内部交通规划

（1）游览公路

改造鹿厂沟景区及土林景区的道路。沿规划区内部车游道开辟观光车游览系统。

（2）游览步道

完善游览步道系统，要求宽度约1.5—2.5米。

（3）索道

保留现状泸山索道，原址改建已形成的东坡清水沟索道；同时根据需求拟新建青堡堡索道和干海子索道。

索道的具体选址和线路走向必须在下一步的工作中做出相关索道论证予以确定，并报相关主管部门审批后才能修建。

（4）公交车站、停车场

根据发展适度开辟公交线路，并新建公交车站；

依据功能布局以及车游线路走向和景点位置，分别在各景区相应位置设置停车场，各停车场位置及规模要求在下一步各景区规划中予以具体确定。

（5）直升机停机坪

建议在航空、林业等部门的指导下，结合游览服务设施选址建设直升机停机坪，按相关程序报批后实施。

4、道路及交通设施控制要求

旅游高峰期时，游客进入风景区时必须换乘景区内的专用旅游车或者步行、自行车游览。驻游览区各单位的车辆核发限定数量的通行证。游览道路选线应随山就势，与自然景观相互协调，不宜有过长的路段暴露于主要观景面。路面材料应使用自然环保材料，对因施工而造成的道路两侧缺失的植被和创伤面应进行恢复。风景区内应建设生态型停车场。交通指示设施、指示标牌设计应与周围环境协调。

索道等重大项目必须经过充分论证并经相应主管部门审核、批准后方可建设。

- 游览设施规划

1、旅宿床位设置

风景区的游览设施主要以外围依托为主，风景区内只设置少数简单的旅宿床位，总计近期为4000床，远期7200床。旅宿床位分配见下表：

| 级别 | 名称 | 近期 （床） | 近期 （床） |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游镇 | 邛海西岸旅游服务区 | 3000 | 5000 |
| 旅游村 | 大象坪 | 300 | 800 |
|  | 螺髻山畜牧场场部 | 500 | 1000 |
| 旅游点 | 大石板 | 200 | 400 |
| 合计 |  | 4000 | 7200 |

2、游览设施布局

规划风景区的游览设施布局为：风景区范围内为旅游镇、旅游村、旅游点、服务部四级布局方式，风景区外围则依托相邻城区。风景区内游览设施总用地6.5平方千米，旅游镇、村、点游览设施总建筑面积约93万平方米。建筑应融于整体景观环境之中，建筑样式应具有地域特色，布置依据地形现状，灵活布局，化大为小，容积率宾馆建筑一般不超过4层，饮食、购物、娱乐服务建筑一般不超过3层，局部因景观需要可适当提高，色彩上应与景观相协调。

1、 服务部

规划在各个景区的重要地段设服务部，共计44个服务部，服务部用地总计0.1平方千米，并在其中的螺髻山牧场、十里地、姊妹湖、螺髻南峰营地、药坪子营地设帐篷营地，每处约100个营位。

2、旅游点

位于飞播林景区大石板旁，设置高档床位400床。旅游点面积约0.4平方千米。

3、旅游村

规划大象坪、螺髻山畜牧场场部两处旅游村，两处旅游村分别反映傈僳族风情、彝族风情。大象坪旅游村位于大象坪村旁，设置中高档床位数800床。旅游村面积约1平方千米。螺髻山畜牧场场部旅游村位于摆摆顶原螺髻山畜牧场场部周边，设置中高档床位1000床。旅游村面积约1平方千米。

4、旅游镇

在邛海西岸布置了集中建设旅游服务设施的区域。设置中高档床位5000床，面积约4平方千米。

5、外围依托

外围依托主要为西昌市的城市相关设施和旅游度假基地，其次为普格县的县城、螺髻山镇、大槽河沟口温泉旅游度假村、德昌县县城的相关设施。

- 基础工程规划

1、给水工程规划

本风景区远期总用水量为2772立方米/天。

泸山景区、邛海景区以及大石板旅游点用水依托城市供水系统。其余景区的用水采用独立系统，水源均采用就近山泉水，通过高位水池供水。

在供水系统建设之前，必须先对所选水源进行水质检验，如果检验适合饮用方可采用。

2、排水工程规划

本风景区采用雨污分流制。

远期风景名胜区将产生污水量为1649立方米/天。

泸山、邛海景区（包含邛海西岸旅游镇）以及大石板旅游点的污水纳入城市污水处理系统统一考虑。其它各旅游村、旅游点应分别单独设置污水处理系统。处理后的污水达到“城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）”中的一级A标，处理后废水就近排入山林中或用于景观绿化，严禁污水直排入水体。

大象坪旅游村建设中水回用系统，具体在下一步旅游村规划予以明确。

3、电力工程规划

本风景区的能源以电能为主，餐饮可辅以液化石油汽，禁止使用柴或煤作为能源。

本风景区床位用电最大负荷远期为11770千瓦。

泸山景区、邛海景区（邛海西岸旅游村）及大石板旅游点用电依托西昌城市供电系统；畜牧场场部旅游村的用电由螺髻山镇35kV变电站负责；大象坪旅游村的用电由德昌县麻粟35kV提供。各变电站均出10KV线路至各旅游村，分别在各旅村设置10KV变压器向各用电户供电。风景区内其余各服务部用电由就近的城镇或者变电站负责。

4、邮政电信规划

分别在各旅游镇、村、点新建邮政代办点；风景区远期共需电话1800门；分别自各旅游镇、旅游村、旅游点所属行政地电信部门出线，在旅游镇、旅游村、旅游点设置电信交接箱，由电信交接箱向各用户配线。

合理的布置移动基站，确保各旅游基地以及主要游览线路的大部分区域的移动通讯畅通。

有线电视网用户覆盖和宽带接入网覆盖率实现100%。

5、环卫工程规划

（1）垃圾

各旅游镇、村、旅游点内按服务半径不大于70米设置垃圾收集点，每处用地面积不小于10m2；各景区主要游览线路上按照25—50米间距设置垃圾箱，旅游村、点按50-100米间距设置垃圾箱。

垃圾实行袋装化，风景名胜区内配备垃圾车，依据行政区划以及交通条件，将相应区域的垃圾分别送入西昌、德昌、普格垃圾处理厂。

（2）旅游厕所

规划区内各旅游镇、村、点、服务部至少设一座旅游厕所，同时在车站、游客中心等人流聚集区相应设置旅游厕所。在景区内的主要游览线路上每隔1.5—2.5千米设置厕所一处。

各旅游厕所给排水结合所在地的给排水系统统一考虑。景区内各独立厕所应该采用生态环保无水式厕所或者微生物降解环保厕所，统一将粪便收集送入就近污水处理站进行处理。

6、安全防灾规划

（1）消防规划

1）城镇防火

风景名胜区消防需求依托西昌市、德昌县、普格县、螺髻山镇、麻栗镇等周边城镇消防站，规划区内的旅游服务区要统一建立义务消防队。在规划区的通讯建设时应该考虑设置至少一条119专线。各建筑在修建时必须按照相应规范同步配备完善的室内外消防设施。规划区内新建建筑应该严格按照“建筑设计防火规范（GB50016-2006）”相关规定执行。

消防采用低压制，在各相对集中区域（旅游镇、旅游村、旅游点、居民聚居区等）室外应布设室外消火栓，间距不大于120m，并在道路交叉口保证有一处消火栓。

2）森林防火

严格按照《森林防火条例》相关要求执行。充分强化森林防火指挥部和林业主管部门职能作用，保证各项制度的贯彻落实。以国有林场、天然林保护区为重点，以火灾多发地、人口集中地、资源丰富地、抢险难度大的为重点；建设泸山等防洪通道。建立完整的林区防火系统和规章制度。在风景区内水体适当位置设置消防用水取水口。依托金厂坝、青堡堡、药坪子三处直升机停车场开展高山区域森林防火工作。

（2）抗震规划

根据GB18306—2001《中国地震动参数区划图》（2008年版）进行动态设防。

对风景区内有重大价值或者有重大影响的建设工程，以及可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，并根据评价结果确定抗震设防要求。风景区管理部门配合地质部门加强对风景区内的断裂带的调查，并提出相关防护与避让措施。

编制防灾避灾专项规划,各城市防灾避灾专项规划在上报主管部门评审、审批前必须先经风景区管理部门予以审核、校核，保证相应防灾避灾专项规划亦可兼顾风景区相应区域的防灾避灾需求。

规划区周边的G5、G108以及S212等道路作为人员疏散和物资运输的主要救援通道，救援通道须保证震后7米以上的宽度。

（3）防洪规划

风景区内各区段具体应按照《防洪标准》由相关主管部门明确设防标准。各旅游镇、旅游村、旅游点、服务部的选址应该充分考虑到防洪问题。同时加强洪水预测和预报工作。风景区内应重视植被措施，从根本上逐步消除山洪隐患。建立气象预警系统。建立紧急救援队伍，应付突发事件，及时救援受困的旅游者。

（4）防泥石流、滑坡等地质灾害规划

风景区在建设时严格按照西昌市及德昌县地质灾害防治规划执行。基本措施主要有：监测预警、工程治理、搬迁避让、水土保持、生态防治等。风景区涉及普格县范围内要求尽快进行地质灾害评估。

景区建设时要求编制相应区域 “地质灾害评估报告”和进行详细的地质勘探，相应结论亦作为建设项目选址依据。

- 游览安全保障规划

建立邛海-螺髻山风景名胜区应急救援指挥中心。各景区在指挥中心的领导下负责规划区相应景区的应急救援体系建设及相应救援工作。

要求逐步建立完善的信息系统、旅游设施安全及警示体系、预防环境疾病体系、医疗、急救保障体系、避灾系统。

在旅游高峰期加强监管，严格控制游客数量，避免因为拥挤发生意外事件。

## 第五章  居民点调控发展规划

- 居民调控规划

风景区内划定为无居民区、居民衰减区、居民聚居区和居民控制区。风景区远期居民总人口预计约4万人，风景区职工3800人，居民社会用地5.0平方千米，居民人均建设用地约113平方米。

无居民区内现状居民及单位应全部外迁。

居民衰减区内禁止居民的迁入和新批宅基地，允许居民对原有住房进行修缮。逐步引导农民向小集镇集中，引导区内机关单位迁出。

居民聚居区主要包括海滨村、缸窑、白庙三个居民安置区，以及安哈场镇区域。区内建设应依据相关规划，严格审批程序。

居民控制区居民以保持现状为主，区内建设应依据相关规划，严格审批程序。

- 居民点调控措施

依法维护风景区内原住居民的合法权益，合理调控居民点建设和人口规模。引导风景区内居民向风景区及周边城镇、新农村聚居点集中。加强风景区传统村落的调查与保护，风景区内农村居民点应保持传统村落风貌；规范景区内新村和乡村建设，外观风貌与周围景观环境相协调。尽快编制各村庄建设规划，完善村庄道路、给排水、垃圾储运等基础设施。

风景区内居民点调控分为为四类，即搬迁型、缩小型、控制型和聚居型。

## 第六章  相关规划协调

本规划与城市规划、土地利用、生态环境、水资源、湿地公园、文物、旅游等相关规划进行了充分协调，实现多规协调。

- 城市规划协调

落实《城乡规划法》等相关规定，做好与凉山州城镇体系规划以及西昌市、普格县、德昌县城市总体规划的实施协调。整合城市旅游资源，突出休闲度假功能，强化风景区外围支撑作用。加强城景过渡地段控制，保护景区风景环境；突出山水城一体特色，完善绿地生态系统。

- 土地利用规划协调

落实《土地管理法》等相关规定，做好与西昌市、普格县、德昌县土地利用总体规划的实施协调，严格保护耕地，适当增加风景游赏用地，控制建设用地规模。

风景区土地利用规划一览表

| 序号 | 用地 代号 | 用地名称 | 面积 (km2) | 占总用地 (%) | 人均 (m2/人) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 合计 | 风景区规划用地 | 633 | 100 | 5030 | 总人口平均 |
| 01 | 甲 | 风景游赏用地 | 263.0 | 41.55 | 3229 | 游人平均 |
| 02 | 乙 | 游览设施用地 | 6.5 | 1.03 | 80 | 游人平均 |
| 03 | 丙 | 居民社会用地 | 5.2 | 0.82 | 117 | 居民职工平均 |
| 04 | 丁 | 交通与工程用地 | 13.4 | 2.12 | 106 | 总人口平均 |
| 05 | 戊 | 林地 | 251.6 | 39.75 | 1999 | 总人口平均 |
| 06 | 庚 | 耕地 | 39.2 | 6.19 | 966 | 居民平均 |
| 07 | 辛 | 草地 | 51.9 | 8.20 | 1279 | 居民平均 |
| 08 | 己 | 园地 | 2.1 | 0.33 | 52 | 居民平均 |
| 09 | 癸 | 滞留用地 | 0.1 | 0.02 | 2 | 居民平均 |
| 备注 | 2035年，规划总人口125840人，其中游人（按高峰日）81460人，职工3800人，居民40580人。 |  |  |  |  |  |

- 其他相关专项规划和管理规定协调

1、生态环境保护

落实《环境保护法》等相关法规，做好与生态环境保护相关规划的实施协调，加强生态环境保护，落实规划环评的相关措施和要求。

2、水资源保护

落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《水土保持法》、《凉山彝族自治州邛海保护条例》等相关法规，做好与《邛海流域环境规划》等相关规划的实施协调，加强邛海—螺髻山水资源、水系、水质等方面的保护，严格水域岸线和水源保护地管理。

3、林地保护和特定区域协调

落实《森林法》、《野生动物保护法》、《湿地保护管理规定》等有关法规，严格保护野生动植物和湿地资源，做好与泸山省级森林公园、邛海湿地公园规划的实施协调。

风景区与螺髻山省级自然保护区范围互不交叉重叠。

4、文物保护

落实《文物保护法》等相关法规，做好与文物保护专项规划的实施协调，落实文物保护范围和建设控制地带的管理要求。涉及文物古迹修复、复建和新建的项目，严格履行相关审批程序。

5、宗教活动管理

落实《宗教事务条例》等相关法规，风景区内涉及设立宗教活动场所的项目，应严格履行相关审批程序。

6、旅游管理

落实《旅游法》等相关法规，规范旅游和旅游经营活动，提升旅游服务水平，做好与凉山州、西昌市、普格县、德昌县旅游发展规划实施协调。

## 第七章  近期规划实施

- 近期实施重点

1、按照风景名胜区总体规划，对界线调整地段和核心景区的范围进行勘界立碑，加强风景资源的保护力度。

2、按照风景名胜区总体规划，编制五彩池等景区、邛海西岸旅游服务区等设施区的详细规划。

3、完成邛海景区的全面风貌整治。

4、建设完善8个景区的游赏设施配备。

5、建设完善邛海西岸旅游服务区、畜牧场场部旅游村、大象坪、旅游村、大石板旅游点近期共4000床位旅宿及配套设施、基础设施的建设完善工作。

6、改造连接各景区的外部交通道路，并对沿线的建筑景观风貌进行统一整治。

7、风景区内过境交通、电力通道等基础设施建设。

8、邛海环湖搬迁型居民点的搬迁、安置工作。

9、逐步健全风景区的管理机构，加强风景区信息管理系统建设。

# 表1-1风景名胜资源类型表

| 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- |
| 一 自 然 景 源 | 1.天景 | ①日月星光 ②风雨阴晴 ③气候景象 ④云雾景观 ⑤冰雪霜露 ⑥佛光 |
|  | 2.地景 | ①大尺度山地 ②山景 ③奇峰 ④峡谷 ⑤洞府 ⑥冰川遗迹 ⑦土林 |
|  | 3.水景 | ①溪流 ②湖泊 ③潭地 ④瀑布跌水 ⑤温泉 |
|  | 4.生景 | ①森林 ②古树名木 ③珍稀生物 ④物候季相景观 |
| 二 人 文 景 源 | 1.园景 | ①现代公园 ②专类游园 |
|  | 2.建筑 | ①寺庙建筑 ②博物馆 |
|  | 3.风物 | ①民族民俗 ②宗教礼仪 ③民间文艺 |

# 表2-1文物保护单位一览表

| 序号 | 名 称 | 位 置 | 级别 | 时 代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震碑林 | 泸山 | 省级 | 明、清 |
| 2 | 泸山文物区 （包括泸山光福寺，观音阁，玉皇殿，蒋介石特宅） | 泸山 解放军45医院 | 市级 | 明代、清代至近代 |
| 3 | 灵鹰寺 | 海南乡 | 市级 | 明、清 |
| 4 | 青龙寺旧址 | 海南乡 | 市级 | 清代 |
| 5 | 西康技艺专科学校旧址 | 泸山光福寺旁 | 市级 | 现代 |

# 表3-1风景名胜区游客容量表

邛海泸山日容量测算

|  | 邛海湿地景点陆地面积(m2) | 计算指标 (m2/人) | 一次性容量 (人/次) | 日周转率 (次) | 游人容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日容量 | 650000 | 20 | 32500 | 2 | 65000 |
| 极限容量 |  | 10 | 65000 |  | 130000 |

螺髻山日容量测算

| 游览用地名称 | 计算面积 (m2) | 计算指标 (m2/人) | 一次性容量 (人/次) | 日周转率 (次) | 日游人容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珍珠湖景区 | 39400 | 10 | 3940 | 2 | 7880 |
| 五彩池景区 | 51600 | 10 | 5160 | 1 | 5160 |
| 鹿厂沟景区 | 34000 | 10 | 3400 | 2 | 6800 |
| 合计 |  |  |  |  | 19840 |

螺髻山日极限容量测算

| 游览用地名称 | 计算面积 (m2) | 计算指标 (m2/人) | 一次性容量 (人/次) | 日周转率 (次) | 日游人容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珍珠湖景区 | 4260 | 5 | 8520 | 2 | 17040 |
| 五彩池景区 | 51600 | 5 | 5160 | 1 | 10320 |
| 鹿厂沟景区 | 34000 | 5 | 6800 | 2 | 13600 |
| 合计 |  |  |  |  | 40960 |

图   册